БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

БР.НЗ–11.00.00.000 ПЗ

Група НЗФ - 19 - 1

Богайчук Галина

Степанівна

2023

# МІНІСТЕРСТВО освіти і науки України

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

# Кафедра нафтогазової геофізики

_________________Богайчук Галина Степанівна___________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

УДК	   (індекс)

БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

Виділення та оцінка продуктивних пластів-колекторів юрських відкладів за результатами геофізичних досліджень свердловин Лопушнянського нафтового родовища

(назва роботи)

Геологія нафти і газу, геофізика, геоінформатика, інженерна геологія та гідрогеологія

(назва освітньої програми)

103 – Науки про Землю

(шифр і назва спеціальності)

Робота містить результати власних досліджень, використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело:

Здобувач освітнього ступеня             Богайчук Г.С.

(підпис,ініціали та прізвище здобувача освітнього ступеня)

Науковий керівник ________________Федак І.О., доцент______

(прізвище, ім’я, по батькові,науковий ступінь,вчене звання)

Допущено до захисту Завідувач кафедри доц._____________________І.О. Федак_________________ (посада) (підпис) (дата)(ініціали та прізвище)

Івано-Франківськ– 2023 рік

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

__________________________________________________________________________________________________________

(повне найменування закладу вищої освіти)

Інститут_природничих наук та туризму____________________

Кафедра_нафтогазової геофізики_________________________

Освітній рівень_бакалавр________________________________

Спеціальність_103 «Науки про Землю»____________________
                                                                                                                                       (шифр і назва)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Зав. кафедри нафтогазової геофізики

доц. Федак І.О._____

«___» ___________ 20      року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА БАКАЛАВРСЬКУ РОБОТУ СТУДЕНТОВІ

___________________Богайчук Галина Степанівна___________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи Виділення та оцінка продуктивних пластів-колекторів юрських відкладів за результатами геофізичних досліджень свердловин Лопушнянського нафтового родовища

керівник роботи Федак І.О., доцент,

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом закладу вищої освіти від “ 03 ”_квітня___ 2023 року № 145/7

2. Строк подання студентом роботи ___15.06.2023 р.___________________________

3. Вихідні дані до роботи _тема, характеристика природних продуктивних поризонтів Лопушнянського нафтового родовища

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити ВСТУП; РОЗДІЛ 1 Геологічна будова родовища; РОЗДІЛ 2 Аналіз існуючого комплексу методів геофізичних досліджень свердловин; РОЗДІЛ 3 Аналіз методик оцінки продуктивних пластів-колекторів за результатами гдс; РОЗДІЛ 4  інтерпретація результатів гдс на  свердловині №32 лопушнянського нафтового родовища; ВИСНОВОК; Перелік використаних джнрел.

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)__Презентаційне представлення результатів________________________

6. Консультанти розділів роботи

| Розділ | Прізвище, ініціали та посада консультанта | Підпис, дата |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | завдання видав | завдання прийняв |

7. Дата видачі завдання__27.02.2023р._______________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

| № з/п | Назва етапів бакалаврської роботи | Термін виконання етапів роботи | Примітка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Збір матеріалів | 10.03.23 |  |
| 2 | Складання плану. Формулювання вступу | 12.03.23 |  |
| 3 | Розділ | 15.03.23 – 05.05.23 |  |
| 4 | Розділ 2 | 10.05.23 – 09.06.23 |  |
| 5 | Розділ 3 | 10.06.23 – 13.06. 23 |  |
| 6 | Розділ 4 |  |  |
| 7 | Формулювання висновків. Оформлення пояснювальної записки |  |  |

Студент     __________          ________________

( підпис )                                     (прізвище та ініціали)

Керівник роботи   __________        _________________

( підпис )                                    (прізвище та ініціали)

Реферат

Бакалаврську роботу викладено на 82 сторінках, містить 6 рисунки, 5 таблиць.

Метою дослідження є виділення та оцінка продуктивних пластів-колекторів за результатами геофізичних досліджень свердловин №32 Лопушнянського нафтового родовища.

У роботі наведено основні відомості про геологологічну будову Лопушанського нафтового родовища. Розглянуто підходи та методики геофізичних досліджень з метою визнвчення водонафтових контактів. Побудовано геологічний розріз та структурну карту.

Ключові слова: : Лопушнянське нафтовогазове родовище, ,  поклади нафти, нафтогазове родовище,  коефіцієнт.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА РОДОВИЩА

  - Стратиграфія

  - Нафтоносність

  - Тектоніка

  - Постановка геологічного завдання

РОЗДІЛ 2

АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО КОМПЛЕКСУ МЕТОДІВ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН

2.1 Умови проведення геофізичних досліджень в свердловинах (ГДС) та відповідність їх інструктивним положенням

2.2 Обсяги ГДС, комплекс застосованих методів, його ефективність і достатність

2.3 Загальні відомості про методики виділення продуктивних пластів-колекторів

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГДС

3.1 Пористість

3.2 Нафтоносність

3.3 Проникність

РОЗДІЛ 4

інтерпретація результатів ГДс на  свердловині №32 ЛОПУШНЯНСЬКОГО НАФТОВОГО родовища

## 4.1  Виділення продуктивних пластів-колекторів та визначення ефективних товщин.

4.2 Визначення коефіцієнта пористості та нафтогазонасичення  продуктивних пластів-колекторів.

ВИСНОВОК

ВСТУП

Виділення пластів колекторів юрських відкладів відіграє важливу роль у нафтовидобувній промисловості, забезпечуючи цінну інформацію щодо геологічних структур та розташування нафтових родовищ. Одним із найперспективніших родовищ в Україні є Лопушнянське нафтове родовище, розташоване у північно-східній частині Прикарпатського прогину. Дослідження виділення пластів колекторів юрських відкладів у цьому родовищі є важливим завданням для розуміння геологічних процесів, що відбуваються в цій області, та визначення потенціалу нафтовидобування.

Актуальність роботи полягає в тому, що знання про властивості та характеристики пластів колекторів дозволяють здійснювати ефективне планування та управління нафтовидобувними процесами. Правильна інтерпретація геологічних даних та аналіз властивостей пластів колекторів дозволяють збільшити витрати нафти та газу, знизити ризики виробництва і забезпечити стійке функціонування нафтових родовищ.

Метою досліджень  є отримання детальної інформації про пласти колекторів юрських відкладів у Лопушнянському нафтовому родовищі, включаючи їх структуру, розподіл та властивості. Крім того, метою є оцінка потенціалу цих пластів для нафтовидобування та встановлення оптимальних підходів до експлуатації родовища. Це дослідження сприятиме покращенню розуміння геологічних особливостей родовища та забезпеченню більш ефективного та стійкого нафтовидобутку з Лопушнянського нафтового родовища.

Для доcягнення мети було поcтавлено такі завдання:

1. Аналіз геологічної будови

2. Аналіз існуючого комплексу методів геофізичних досліджень свердловин.

3. Аналіз методик оцінки продуктивних пластів-колекторів за результатами геофізичних досліджень свердловин.

Об’єкт доcлідження:  Лопушнянське нафтове родовище, розташоване у північно-східній частині Прикарпатського прогину. Це родовище визначається як комплекс юрських відкладів, які включають різні типи пластів колекторів, що мають значний потенціал для нафтовидобування.

Предмет дослідження: виділення пластів колекторів юрських відкладів в Лопушнянському нафтовому родовищі.

Практичне значення отриманих результатів.

Отримані результати дозволять планувати та здійснювати більш точне буріння свердловин, вибирати оптимальні методи видобування нафти, оптимізувати виробничі процеси та знизити ризики. Це призведе до підвищення виробництва нафти та газу, збільшення ефективності використання ресурсів, зниження витрат та покращення енергетичної безпеки країни. Крім того, отримані результати сприятимуть подальшому розвитку наукових досліджень у галузі геології та методів оцінки резервів нафти та газу.

РОЗДІЛ 1 ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА РОДОВИЩА

Лопушнянське родовище розташоване під складним за структурою Карпатським насувом у південно-східній частині Більче-Волицького поясу.

Геологічна будова включає відклади автохтону Більче-Волицької зони, нижні моласи міоцену Самбірської зони, флішеві утворення крейди - палеогену Покутсько-Буковинських Карпат та алохтону верхньої крейди Скибової зони Берегових Карпат.

1.1. Стратиграфія

Палеозой (Pz)

Найдавнішими відкладами Лопушнянського родовища є породи палеозою. Вони відкриті свердловиною 5 (інтервал 4807-4928м), і за межами площі - свердловиною 1 (інтервал 4457-4723 м) і 2 (3716-3725 м.). В останньому ці утворення зазвичай датуються як нижній девон. За схожістю літології розрізи свердловини 5 також віднесені до однієї вікової групи.

Палеозой представлений поперемінним існуванням пісковиків, алевролітів та аргілітів, подекуди зустрічаються конгломератобрекчії.

Пісковики сірі, темно-сірі з вишневим, червоним та бурим відтінками,  кварцеві, кварц-польовошатові, дрібнозернисті, невапнисті, слюдисті, тріщинуваті, щільні, міцні.

Алевроліти сірі, піщані, кварцові.

Аргіліти темно-сірі, практично  чорні, сланцеві, тріщинуваті, щільні, міцні.

Конгломерато брекчії складаються з уламків (до 15-20 мм) кварцитів, філітів і аргілітів.

Згідно з даними ГДС палеозойські породи характеризуються більш низькими значеннями уявних опорів (15-50 Ом·м) порівнюючи з перекриваючими мезозойськими відкладами та фактично нерозчленованою кривою ПС.

Просторове розміщення зазначених порід та їх товщина у межах родовища не з’ясовані, через те що вони розкриті лише однією свердловиною навіть не повністю – 122 м (св. 5). Залишки мікрофауни у відкладах не виявлено. Відбиваючі сейсмічні горизонти в даній товщі не зафіксовані.

Мезозой (Mz)

Юрська система (J)

Юрські відклади залягають на ерозійній поверхні палеозою, і їх повна потужність виявлена ​​свердловиною 5 і частково іншими свердловинами. Ці породи належать до верхньої частини кіммериджської та титонської утворень, відповідаючи локально рава-руській та ніжнівській світам.

Кімериджський ярус (J3 кm)

Рава-руська світа (J3r-r)

Вапняк, доломіт і ангідрит разом з підстилаючими глинистими породами, алевролітом і пісковиком є ​​основними літологічними компонентами рава-руської світи. У деяких місцях теригенні утворення домінують у різних інтервалах свердловин.

Вапняк буро-сірий, щільний, міцний до середньої міцності, місцями тріщинуватий, доломітизований.

Доломіти коричнево-сірі, темно-сірі із зеленуватим відтінком, криптокристалічні, щільні, тріщинуваті, має ковзаючу дзеркальну поверхню. Тріщини заповнені ангідритом.

Ангідрит молочно-білий, брудно-білий з рожевим, голубим і кремовим відтінком, щільний, середньої міцності, місцями тріщинуватий.

Аргіліти буруваті, шоколадно-коричневі, різних відтінків зеленого, щільні, слабослюдисті, невапнисті.

Алевроліт темно-бурий, темно-зелений, щільний, міцний, тонкослюдистий, невапнистий.

Пісковики світло-сірі з зеленуватим та бурим відтінками, дрібно- та різнозернисті, зазвичай глинисті, щільні, міцні, тонкослюдисті, невапнякові та вапнякові.

Розріз рава-руської світи фактично не мають мікрофауністичними даними. Лише в свердловині 7 (інтервал 4703-4707 м) в шліфі виявлено дуже слабо виражені залишки форамініфер Alveosepta sp. Їх наявність  дозволяє попередньо датувати вік рава-руської світи як кімериджський період.

Товщина світової породи в свердловині 5 становить 352 м.

Згідно даних ГДС головною особливістю розрізу світи є переважно високі уявні опори (300-1000 Омм), що свідчить про високу щільність порід і, у даному випадку, про відсутність колекторів. Пісковикам та алевролітам в профілі відповідають зниженим ( до 100-125 Омм) значення уявних опорів та для аргілітів вони ще нижчі (17-40 Омм).

Просторове розподілення світи та зміна її товщини не з’ясовані.

Титонський ярус (J3tt)

Нижнівська світа (J3nz)

Практично усіма свердловинами розкрита на повну товщу, за винятком св.св. 8, 30, 31 і 32. Представлена здебільшого різновидами вапняків з підпорядкованми пластами аргілітів. Товщина світи коливається від 63 (св. 6) до 120 м (св. 5). При цьому максимальні значення (більше 100 м) було зафіксовано з північного заходу на південний схід по простяганню свердловин 31-4, і зменшувалось на північний схід до 50 м. Ще одна зона відносно значної товщини була зафіксована в блоці свердловин 11 і 32 (біля 100 м).

Нижнівська світа описана  фауністично в розрізах практично усіх свердловин (3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 32).

У розрізі свердловини 11 знайдені наступні види форамініфер:

- Quinqueloculina Verbizniensis Dulub (інтервал 4135–4216 м)

- Trocholina aff. Elongatus (Leupold) (інтервал 4149–5252 м)

- Trocholina aff. alpina (Leupold) (інтервал 4149–5252 м)

На півдні України вони є керівними формами титонських відкладів.

Згідно особливостей літологічного складу нижнівська світа поділяється на три пачки. Нижня пачка представлена білими, крихкими вапняками, дрібнокавернозними та тріщинуватими, який називають ще як сітчастий вапняк.

Над поперечним розрізом є білий, глинистий та мікрозашифрований вапняк, різної щільності, від одного метра до кількох метрів завтовшки, а деякі свердловини можуть мати товщину до десятків метрів, перемежовуються шарами глинистих порід.

Обидві пачки приблизно однакові за товщиною і їх значення коливаються від 70-80 м до 48,6 м в одній ст. 6. До речі, їх варіація товщини в цьому районі визначає товщину всієї ніжинської світи. Зауважимо, що нижній пласт містить до 80-90% породи колектора, тоді як у верхній останній представлений окремими пластами, переважно простеженими по всій площі. З цими колекторами пов'язані юрські колектори родовища.

Світова частина закінчується сірими, темно-сірими, щільними, твердими вапняками та рідкісними темно-сірими, щільними, твердими, вапняними до сильно вапняних глинистих утворень. Враховуючи довговічність даного шару в зоні товщини ​15-20 м, можна сказати, що даний шар є надійною покришкою.

Літологічні відміності пачок чітко документуються змінами величин уявних опорів: до 54 (нижня), до 100 (середня) і до 700 Ом·м (верхня).

До покрівлі юрських утворень присвячено опорний відбиваючий горизонт, згідно якого зробили базисні побудови за даними сейсморозвідки.

Крейдяна система (К)

Нижній відділ (К1)

Теригенний шар нижньокрейдових відкладів залягає неузгоджено на верхньоюрських породах і розкривається всіма свердловинами Лопушнянського родовища, за винятком частин свердловин 5, 6 і 7, з досить рівномірною за площею потужністю. У двох останніх нижньокрейдові відклади частково відсутні через порушення. За залишками мікрофауни нижньої частини крейди виявлені нерозчленовані товщі аптського і альбського ярусів.	За мікрофауністичними даними охарактеризовані розрізи свердловин 3, 6, 11, 31, 32. Серед органічних решток переважають:

Ammobaculites ex.gr. irregulariformis bart et Brand

Haplophragmoides concavus (Chapman), які в цілому погоджують апт-альбський вік вміщуючих порід.

Товщина нижньокрейдяних відкладів варіюється від 18 (св. 5) до 64 м (св. 9), здебільшого 50-60 м, при цьому найбільші товщини нижньої крейди зафіксовані з південного сходу на північний захід при їх зменшенні у  сторону крилових частин сучасної структури.

Оскільки аптська і альбська формації представлені приблизно одними і тими ж типами порід (аргіліти, пісковики, алевроліти), їх описують разом. Водночас, враховуючи, що аптська товща переважно глиниста, підпірних блоків (шарів) пісковику на території немає. Крім того, останнього поливають скрізь, незалежно від висоти, а альбія обливають олією. Вони розділені нагромадженням глинистих порід товщиною 7-8 метрів і більше. Обидва шари мають однакову товщину.

Аптсько-альбський яруси (К1а – K1аl)

Відклади ярусів  представленні пачками аргілітів, під якими залягають витриманні по площі пласти пісковиків і алевролітів.

Аргіліти строкаті, бурувато-сірі, коричневаті, щільні, слабослюдисті, невапнисті, піскуваті, місцями є дзеркала ковзання.

При товщині аптського ярусу, близького до 30 м, аргіліти займають більше 70% його розрізу, а для альбського - 32 м і менше 60% відповідно.

Пісковики від світло-сірого до темно-сіриго з зеленуватим і коричневим відтінками, дрібно-середньозернисті, невапнисті, слюдисті, слабо зцементовані.

При цьому товщина пачок (прошарків) варіюється в першому випадку від 0,8 до 3,2 м, в другому - від 1,6 до 7,6 м.

Алевроліти ідентичного кольору як і кварцові з гідрослюдистим цементом.

На діаграмах ГДС відклади нижньої крейди описуються зниженими значеннями опорів та диференційованною кривою ПС.

Верхній відділ (К2)

Товщина відділу змінюється від 67 (св. 6) до 249 м (св. 9).

В розрізах свердловин 5 і 7 породи цього віку “зрізані” скидами.

Сеноманський ярус (К2s)

Даний ярус залягає на породах нижньої крейди із стратиграфічною незгодністю.

Сеноман складений здебільшого пісковиками із невеликою кількістю прошарків алевролітів і аргілітів. В окремих випадках брекчії та конгломерати зустрічаються в нижній частині профілю, що підтверджує розрив відкладень.	Пісковик сірий, світло-сірий, темно-сірий з коричнуватим і зеленуватим відтінками, слабозцементований, рідше щільний, тонкослюдистий, різнозернистий, здебільшого невапнистий з дзеркалами ковзання. Алевроліти кварцові з кремнисто-гідрослюдистим цементом. Кількість прошарків пісковиків варіюється від 1 до 3. Ці породи складають понад 95% розрізу ярусу, а характер зміни їх товщин вказано.

Аргіліти строкаті, сірі з бурим та зеленуватим відтінком, коричневі, щільні, іноді досить щільні, слабослюдисті, невапнисті, місцями дуже перем’яті із дзеркалами ковзання, нерідко озалізнені, піскуваті.

Конгломерати строкатого забарвленя, темно-зелені, темно-сірі, складаються з уламків ( до 15 мм ) кварцу, кальциту, вапняків і інших матеріалів, які становлять до 30% основної маси.

До відкладів сеноману належить нафтовий поклад.

У розрізах свердловин наявні органічні рештки, зазвичай представлені нечисленними, погано збереженими форамініферами. Тут виділені єдині, але характерні види, з яких майже всі є керівними :

- Аrenobulina cf. conoidea (Perner)

- Gavelinella baltika (Brotz)

- Gavelinella cf. cenomanica (Brotz)

- Rugoglobigerina hozli (Hagh).

Цей комплекс підтверджує сеноманський вік вміщаючих відкладів.

Згідно даних ГДС, пісковики сеноману характеризуються низенькими уявними електричними опорами. Вони не перевищують 6-8 Омм в нафтонасиченній частині. Характерною рисою цих відкладів є також підвищена природна радіоактивність.

Туронський ярус (К2t)

Усі свердловини розкрили відклади туронського ярусу. На їхню думку, вони залягають на сеноманській формації.

У літологічному відношенні вони представлені вапняками сірими і світло-сірими, з кремуватим відтінком, пелітоморфними, щільними, міцними, подекуди криптокристалічними, органогенними, із залишками скелетів форамініфер. Середня частина ярусу являє собою пачки пісковиків кварцових з кремнисто-вапняково-доломітовим цементом. Деколи трапляються уламки аргілітів кремнистих, алевритистих, щільних.

В основі цього ярусу є пласт мергелів товщиною 4-6 м, який разом з вапняками утворює надійну покришку крейдяного покладу.

У розрізах свердловин 3, 5, 7, 11 виявлено залишки мікрофауни. Серед них виділено видові характеристики туронських відкладів:

- Gavelinella ammonoides (Reuss)

- Brotzenella berthelini (Keller

- Cyroidinoides nitidus (Reuss)

- Arenobulimina presil (Reuss)

- Rugoglobigerina nolzli (Holz).

Товщина відкладів туронського ярусу змінюється від 21 м (св. 7) до 123 м (св. 9). У розрізі свердловини 5 і 7 породи цього ж віку частково “зрізані” скидами.

Згідно даних ГДС, породи туронського ярусу описуються високими значенями опорів (200-500 Омм) зі зменшеням значень в інтервалі залягання теригенних відкладів.

Сенонський над’ярус (К2sn)

Відклади цього віку зустрічаються по всій території області, залягаючи, за їх твердженням, на породах туронського віку. Більшість цієї частини складають вапняки, рідше мергелі. Спорадично зустрічаються прошарки пісковиків з карбонатними цементами.

Вапняк брудно-білий, сірий, темно-сірий, з зеленуватим та коричневим відтінком, щільний, міцний, органогенний і полідетритовий, інколи тріщинуваті. Останні заповненні гіпсоангідритом, кальцитом, бітумною речовиною, деколи глинистим матеріалом, з включеннями глауконіту.

Мергелі темно-сірі, масивні, із скелетними залишками форамініфер. У породі присутні зерна кварцу і глауконіту.

Пісковик сірий, темно-сірий, зеленувато-сірий, дрібнозернистий, кварцовий, глауконітовий, щільний, міцний, слабо та сильновапнистий. Верхи крейди нерідко еродовані.

Мікрофауна була  знайдена у розрізах свердловин 3, 7, 9 і 11.

У свердловині 3 (інтервал 4083-4085 м) виявлена мікрофауна, характерна для кампану:

- Gavelinella  aff. stelligera (Marie)

- Ataxophragmium cf. Crassum (Orb)

- Tritaxia tricarinata (Reuss)

- Cibicidoides sp.

У розрізах свердловин 9 і 11 встановлені керівні види, які підтверджують коньякський вік:

- Pseudovalvulineria munsteri (Reuss)

- Eponides concinnus Brotz

- Globotruncana paravenricosa (Hofker).

У цій же ж свердловині (інтервал 4220-4141 м) встановлений багатий комплекс форамініфер, він є характерний для сантону. Серед керівних форм зазначають:

- Pasternakia acuta Wolosch.

- Ataxophragmium compaktum (Brotz.)

- Orbighyna cf. simplex (Reuss)

- Gaudryina rugosa (Orb.)

- Gavelinella  umbilicatula Mjatl

- Pseudovalvulineria stelligera (Marie).

Розріз верхньої крейди закінчується (умовно) маастрихтськими породами, за наявними нечіткими органічними залишками. Проте наявні матеріали не дозволяли пошарово розрізати цю частину.

Товщина порід над’ярусу змінюється від 54 (св. 6) до 112 м (св. 9).

За даними ГДС, породи сенонського над’ярусу описуюються відносно малими значеннями опорів в порівнянні до відкладів турону.

Кайнозой (Кz)

Шари, що залягають на розмитій крейдою поверхні і перекриті шарами самбірського поясу, є невизначеними за віком. В Україні переважає думка, що він переважно палеогеновий за віком, у Румунії (прикордонні райони) – як неогеновий, із стратифікованим (горизонтальним) поділом. Ми вважаємо, що палеогенові товщі лежать в основі формації на північному сході, а неогенові – вище. Це також було визначено для прагматичної мети відстеження площі пласта, виявленого в свердловині 8. Так, в інтервалі 3976-3982 м, 3982-3987 м описані мікрофауни, що визначають неоген-палеогеновий вік:

- Cibicides ungerianus gorb - ср. міоцен

- Cibicides carpaticus Mjatl - в. еоцен

- Cibicides borislavensis Ais - в. еоцен - міоцен

- Globorotalia mayeri Gushm. Et Ellis - ср. міоцен

- Globorotalia planoconica Subb - ср. еоцен

- Globigerinoides trilobus Reuss

- Acarina rotundimarginata Subb - в. еоцен

- Eundorbulina uniyersa jedl - ср. міоцен.

Я.В. Совчиком (УкрДГРІ) у розрізі свердловини номером 4 і 9 була знайдена макрофауна (уламки нумулітів з групи Millecapat perforatus), які визначали вік порід як середній-верхній еоцен. Згідно даних С.Є. Смірнова (УкрДГРІ), ця фауна скоріше всього перевідкладена.

Палеогенова система (Ρ).

Таким чином, відклади цього віку залягають неузгоджено на крейдяному пласті і оголюються лише на північному сході родовища (свердловини 8, 11 і 3).

У розрізі району переважають пісковики з піщано-глинистою товщею. Кварцовий глауконітовий пісковик, сіро-зелений, світло-сірий, іноді темно-зелений, темно-коричневий, дрібнозернистий, досить щільний і твердий, дрібнослюдяний, вапняний і сильно вапняний.

Розкрита потужність палеогенових відкладів коливається від 1,8 м (ст. 3) до 8,2 м (ст. 8).

На стандартному каротажі свердловини порода в цьому шарі характеризується невеликим електричним опором.

Неогенова система (N)

Міоцен (N1)

Неогенові відклади були відкриті в розрізах усіх свердловин і залягають неузгоджено на утвореннях палеогену або верхньої крейди. Головна частина розрізу складена глинами, мергелями, а в нижній частині переважають пісковики.

Аргіліти і алевроліти сірі, темно-сірі з слабозеленуватим відтінком, щільні, міцні, слабо слюдисті, сильно вапнисті.

Мергелі темно-сірі, з коричнуватим відтінком, а у нижній частині зеленим відтінком, щільні, середньо міцні до міцних, тонкослюдисті, сильновапнисті, шкарлупуваті, слаботріщинуваті. Тріщини у різних напрямках були заповнені молочно-білим кальцитом або брудно-білим гіпсоангідритом. Досить слабо виражені дзеркала ковзання.

Пісковик строкатий - світло-зелений, сірий з зеленим відтінком, бурий, здебільшого дрібнозернисті, щільний, міцний, слабослюдистий, дуже вапнистий. Пісковики польовошпатово-кварцеві, глауконітові, алевритисті.

Мікрофауністичні залишки виявлені у розрізах свердловин 3, 4, 8. У них встановлені наступні види форамініфер , які доводять вік вміщуючих порід як міоцен:

- Melonis soldanii ( Orb. )

- Globigerenoides trilobus ( Reuss )

- Orbulina universa ( Orb )

- Biorbulina bilobata ( Orb. )

Розкрита товщина цієї товщі змінюється від 14 м (св. 3) до 45 м (св. 9).

За даними ГДС, уявні опори досягають до 10 Ом·м.

Складчасті Карпати

В їх будові брали участь утворення трьох районів - Самбірської, Бориславсько-Покутської та Скибової. Цей комлекс алохтону не є об’єктом підрахунку, тому детальний опис розрізу не дається. Подано лише короткий опис низів Самбірської зони, яка прикриває мабуть продуктивні відклади автохтонного неогену.

Неогенова система ( N)

Міоцен (N1)

Стебницька світа (N1st)

Залягає неузгоджено на утвореннях Більче-Волицької зони. Була розкрита усіма свердловинами. Представлена строкатими глинами і аргілітами з підпорядкованними прошарками алевролітів і пісковиків. Зустрічаються, здебільшого в основі розрізу, прошарки солей та гіпсоангідритів. Глини, аргіліти, солі разом з площиною насуву є надійним екраном.

Глини і аргіліти строкаті, середньої щільності, слюдисті, вапнисті та слабо вапнисті, сильно подрібнені з дзеркалами ковзання.

Алевроліти сірі, темно-сірі, темно-коричневі з червоним та зеленим відтінками, середньої щільності, середньої міцності, вапнисті.

Пісковики бурі, червонувато-сірі, світло-сірі з зеленуватим відтінком, дрібно та різнозернисті, щільні, слюдисті, слабо вапнисті, слабо засолонені.

Солі білі, іноді з рожевим відтінком, кристалічні. Зустрічаються  подекуди у вигляді гнізд та прожилків. Гіпсо-ангідрити білі, сірі з рожевим відтінком, непрозорі, дрібнокристалічні.

Розкрита товщина світи варіюється від 146 м (св. 4) до 788 м (св. 6).

Згідно даних ГДС, уявний електричний опір міняється від 2 Ом·м (аргіліти) до 40-60 Ом м (пісковики)., а для солей і ангідритів – понад 100 Ом.

1.2 Нафтоносність

Лопушнянське родовище включає поклади нафти  юрського, крейдяного та палеогенового. З точки зору стратиграфії це верхня частина нижнівської світи (під щільними вапняками, товщина яких приблизно 20 м), альбський і сеноманський яруси та палеоген (еоцен?). Характер зміни глибини, зміна товщин по площі і розрізу наведені на рис. 1.1.

Для зручності відображення даних блоки родовища проіндексовані наступним чином: блок І – південно-східна перикліналь з перспективними ресурсами нафти, блок ІІ – це юрський (св. 4, 7) і крейдяний поклади. Останній включає альбський (св. 4, 7) і сеноманський (св.св. 3, 4, 7, 30) горизонт, а також палеогеновий поклад (св. 3) і прогнозні ресурси нафти в палеогені і сеномані (св. 12); блок ІІІ (св. 8) – крейдяні і палеогенові поклади; блок ІV – юрський, крейдяний та палеогеновий (св. 11) поклади і частина блоку з перспективними ресурсами нафти (південно-

Рисунок 1.1 – Структурна карта покрівлі верньої юри

західне крило); блок V – північно-західна перикліналь з очікуваними ресурсами в юрі і сеномані.

Юрські відклади (блоки II і IV). Перспективна ділянка нижнівської світи , що його вміщують, розподілені по всій площі структури без різкої зміни сумарної та ефективної товщин площ та розрізів у діапазоні 65-86 м і при характерних значенях перших 70-80 м і других – від 56,4 до 27,2 м.

Колектором покладу є здебільшого вапняки сірих відтінків, середньої за міцністю з тріщинами різних напрямків, кавернозні. Нижня половина розрізу складена т.з. “сітчастими” вапняками з тонким карбонатним каркасом світлих тонів. Їм властива рихлість відображається в здебільшого низькому виносі керну.

В умовах склепіних тектонічно екранованих пасток зі встановленим ВНК ефективна нафтонасичена товщина варіюється в районі блоку II від 56,4 м до 0 м, а в блоці IV – від 27,2м до 0 м. Максимальні значення товщин для цієї категорії припадають до склепінної частини пастки.

Нафтоносність крейдяних відкладень пов’язана з альбським і сеноманським ярусами. Вони відносяться до єдиної гідродинамічної системи, саме завдяки тому що між ними немає перемичок або незначна товщина перемички між ними, єдині умови тиску газу, що відображаються фіксацією близькості початкового і поточного пластового тиску нових свердловин і таких, які знаходяться в експлуатації (№№ 30-4-3- і 32-11). Проте за площею розповсюдження, колекторськими властивостями та складом нафти ці частини відрізняються, що і зумовило виділення їх до самостійних об’єктів підрахунку.

Альбський ярус складається глинистою товщею з пластами пісковиків і алевролітів. Він існує на всій території родовища і змінюється в товщині від 19 до 36 м. У той же час має місце замінення горизонтів кластичних порід глинами. Товщина першої свердловини  змінюється в межах 0,8-3,4 м, а загальна по свердловинах – від 7,2 до 12,8 м. ВНК не визначено.

Колектор представлений пісковиком темно-сірими відтінками різнозернистими, від середньої міцності до міцних, переважно слюдистими і невапнистими або слабо вапнистими. Зустрічаються майже чорні аргіліти, невапнистих зі слабовираженими дзеркалами ковзання.

Ефективними є блоки II, III і IV. Проте, в північно-східній частині блоку II альбські утворення є обводненими.

Майже по всій площі родовища (блоки II, III і IV) сеноманські відклади нафтоносні. Їх загальна товщина, ефективна товщина та ефективна товщина насиченої нафти майже однакові, коливаючись від 12 до 17 м, майже без змін у площі та розрізі. Крім того, пласти свердловин повністю насичені і, за дуже незначними винятками, ВНК не встановлено.

Колектори пісковики сіро-зелені, пісковики бурі, дрібнозернисті, середньої міцності, слабоцементовані, дрібнослюдяні, невапнякові. Керн часто нафтонасичений зі специфічним запахом нафти, тим паче на свіжому зламі. В нижній частині розрізу записуються зона перем’ятих порід (брекчія, конгломерат) з уламків пісковиків різних кольорів, дрібно- і різнозернистих, середньої міцності, деколи кварцево-глауконітових, здебільшого дрібнозернистих, до міцних, тонко слюдистих, невапнистих.

Нафтовий поклад в палеогені було виявлено лише в блоці ІІІ (св. 8). За даними ГДС, пласти малої товщини нафтонасичені в розрізах св.св. 11 і 3, отже він присутній лише на північно-східному крилі структури. Нафтонасичена товщина його незначнна (2-6 м). ВНК не виявлено. Швидше за все, колекторами є пропластки пісковиків товщиною приблизно від 0,8 до 1,2 м, які перемежовуються аргілітами.

Родовище розташоване на північно-східному фланзі споруди, арочна частина якої являє собою палеогенову клиноподібну структуру. Межі пасток проводили на половині відстані між лунками за наявності та відсутності.

1.3 Тектоніка

Лопушнянське родовище знаходиться в геологічно складному багатоярусному районі Передкарпатського прогину. Тут виділяють елементи Карпатської складчастої області, Бориславсько-Покутської, Самбірської і Більче-Волицької зон.

Тут різко звужується північно-східна частина Скибинського поясу Карпатської складчастої зони, представлена ​​лише Орівською скибою (лускою). Його фронтальна область складається з сильно зміщених верхньокрейдових відкладень, які досягають сонця. Скиби були відірвані від основи і відсунуті на північний схід від Бориславсько-Покутської регіональної структури, представленої Покутсько-Буковинською складчастістю – Карматура, Брусний, Плоско і Максимець. Вони складаються з неправильно розміщеного крейдово-палеогенового флішу.

Елементи Бориславсько-Покутського поясу також були відірвані від основи і відсунуті на північний схід від ало-підповерхневих міоценових відкладів самбірської капроки. У свою чергу, вона перекривається Більче-Волицьким поясом Передкарпатського прогину.

Оскільки родовище належить до порід Більче-Волицького поясу, то його будову ми описали більш детально. Крім того, під час презентації основним завданням є визначення структури та конфігурації споруд, типів пасток, компактності пласта та інших питань.

Альпійський структурний поверх Більче-Волицької зони Передкарпатського прогину накладається на палеозойські платформенні відклади, які підстилають палеофундамент Східноєвропейської платформи. Палеозойський комплекс (поверх) складається з двох субстратів - нижнього (кембрій) і верхнього (ордовик-силур-девон). В. М. Утробін першу зону, що виходить на передмезозойську поверхню, назвав Коханівською (південний захід), а другу — Рава-Руською (північний схід). Проте в розрізах свердловин Лопушна-1 і 5 спостерігалося протилежне: в першому з них (північно-східному) кембрійські породи виходили на домезозойську поверхню, у другому (південно-західний) – девон. Ми вважаємо, що цей випадок є одним із винятків і може бути пояснений альтиметричним розміщенням та ерозією молодших палеозойських шарів у регіоні.

Мезозойський структурний поверх — осадовий чохол молодшої верхньопалеозойської платформи. Складається з юрських, крейдових і палеогенових відкладень. Кожна з цих одиниць перекриває підстилаючу породу зі стратиграфічними тріщинами, але, що важливо, без кутових неузгодженостей. Обмежуючись фактичними даними, важко реконструювати історію розвитку верхньопалеозойської платформи. Відзначимо лише, що в цей час переважав низхідний рух із накопиченням значних нашарувань протягом юрського та крейдяного періодів. Підняття дна басейну було зафіксовано втратою нових гірських утворень та ерозією Альбійської формації.При цьому найбільші значення товщин юри і крейди на Лопушнянській структурі виявлені  в межах її сучасного склепіння. Її формування почалося ще в кінці крейди і продовжує формуватись і сьогодні, про що свідчить сучасний рельєф з виходом на поверхню більш давніших порід.

Історія регіону під час альпійського тектонічного циклу все ще неясна, оскільки він не дуже потужний, якщо він присутній, у палеогені. Швидше за все, він більш репрезентативний, але в добаденську епоху поверхня кришки була сильно ерозована.

Більче-Волицький пояс сформувався в альпійському тектонічному циклі. Молоді платформи вигинаються, а котловини заповнюються міоценовими відкладеннями, які формують альпійський тектонічний поверх регіону. Стосовно Лопушнянської площі ця загальна концепція в принципі підтверджується, але наразі її неможливо розробити, принаймні з огляду на складність чіткого визначення стратиграфічної цілісності розрізу, потужності окремих блоків та їх неоднозначності. стратиграфічна приналежність.

Попри те, і сама поверхня їх досить розмита, що помітно по розрізах лопушнянських свердловин.

Особливістю цього регіону, як і всієї Більче-Волицької зони, є те, що він розділений регіональними та локальними розломами різної амплітуди. Залежно від орієнтації вони утворюють дві групи - поздовжню (з північного заходу на південний схід) і поперечну (з південного заходу на північний схід).

Поблизу Лопушнянської площі розташовані регіональні Калуський і Шепотський поздовжні розломи. Перший з них – велика зона порушення шириною до 1 км. Його амплітуда може досягати сотень метрів. Ширина зони розчавлення та амплітуда збурення Whisper дещо менші. За даними останнього, територія на південному заході зазнала східчастого затоплення.

Два розломи утворюють Бергометсько-Лопушнянський блок, або іншими словами Лопушнянську підзону. В його межах і розташоване описане родовище.

Про його будову можна говорити лише по 1 відбиваючому горизонту (покрівля юри), який в цілому описує особливості мезозойського поверху. Буровий матеріал свердловин доповнює і в принципі підтверджуює дані сейсморозвідки.

Наявні геолого-геофізичні дані дозволяють віднести Лопушнянське підняття до складчастої блокової будови. Структура розділена на блоки, як показано вище, поздовжніми та поперечними розломами, які перетинаються в арочних ділянках.

Звернемо увагу на те, що поперечні розломи належать до категорії зсувів, що чітко закріплено на прикладі дислокації розлому Шепота і є основою для розробки самої структури та моделі структури пласта.

Ізольовані розломи відіграють важливу роль у визначенні форми та типу пасток і відкладень. Для будь-якого варіанту останньої структурної моделі альтиметричні неузгодженості були зареєстровані в місці розташування нафтонасичених і мінеральних поверхонь, з їх розташуванням на одному рівні поблизу поперечних розломів, при збереженні літологічної однорідності порід. Цим відзеркалено давно встановлений феномен, згідно якого “Поперечні скидо-зсуви, як показують випробування свердловин, є екранами незалежно від їх вертикальної амплітуди та характеру відкладів, які контактують по розлому з продуктивними горизонтами”. У тій же роботі наголошується, що поздовжні розломи (не ковзні зсуви, DB) діють як екрани лише в момент контакту через зазіхання на струмоколекторні та неструмоколекторні породи (тобто літологічний конфайнмент). Автор наголошує, що «це підтверджують результати буріння не тільки на Летнянському родовищі, а й на інших ділянках північно-західної частини Більче-Волицького району», до речі, запаси газу на названих родовищах складають захищений в радянському ДКЗ і в прикладі газоводяного контакту. Нижче наведений геологічний профіль Лопушнянського родовища  - рис . 1.2.

Рисунок 1.2 – Геологічний профіль по лінії V-V

Механізм формуваннь площини скидів-зсувів як екрану ще не розроблений. Варіанти зводяться до “тертя” під час зсувів за рахунок некомпетенних (м’яких різновидів) порід, процесами кальцинізації, інше.

Повністю згодні з висловленою точкою зору, ми все ж таки вважаємо вірогідним літологічне екранування.

У попередніх розділах наголошувалось, що існує ряд досить різних поглядів на будову Лопушнянської структури, крайніми відзеркаленнями якого є антиклінальна безрозломна складка (Р.Т. Трушкевич, Т.С. Ізотова) до клавішної блокової структури з багаточисленими різноамплітудними та різнонаправленими порушеннями (А.С. Пилипчук, Ю.Р. Карпенчук). У 2000 р. з'явилися нові схеми, які важко віднести до відомих типів складок, але головною ознакою яких є поздовжній насув за відсутності поперечних розломів (Г.Б. Заєць та ін.).

Основним недоліком цих схем є те, що їх геометризація не враховуючи особливостей нафто- і водонасичення розрізів свердловин, баричних умов надр та інших вирішальних параметрів нафтопромислової геології. Тому ідея складчастої блокової тектоніки на основі офіційної тектонічної карти юрського рефлектора була основоположною протягом усіх робіт з розробки родовища.

Така різноманітність поглядів зумовлена дуже складною будовою структур, які не мають аналогів, складністю сейсмогеологічних профілів при його багатошаровості в гірських умовах рельєфу, що відбивається на результатах обробки польового матеріалу.

Використовуючи геофізичні, промислово-геологічні та інші матеріали групою геологів та геофізиків уточнено структурну карту по поверхні юри. Рішенням НТР ДГП “Західукргеологія” йому надано статус офіційної як для планування та проведення подальших робіт на родовищі, так і для підрахунку його запасів і ресурсів нафти.

Враховуючи відсутності кутових неузгодженостей між юрою та крейдою ця карта використовувалась і для побудов у розрізі всього мезозою.

Дуже відрізняється палеогенова структура, що обумовлена локалізованим розповсюдженням утворень цього віку.

За відсутності реперів у неогені і побудов за сейсмічними даними по цьому комплексу не дозволила розробити кондиційну структурну карту.

Ми приймаємо модель складчасто-блокової будови структури. У цілому – це антиклінальна складка, яка була розбита поздовжніми скидами і поперечними скидо-зсувами на 5 блоків (I-V), 3 з них (II-IV) продуктивні (свердловини 4, 7, 3, 30, 8, 11 і 32).

Всі розломні дислокації чітко записуються за матеріалами сейсморозвідки, а також св. 7 і 5 по випадіню значної частини крейдяного розрізу, і св. 30, в якій немає близько 30 м юрських порід.

Споруда розділена 6 поперечними гірками, спрямованими на північний схід, кожна з амплітудою близько 100 м. Тим часом св. пропускає 8, 31 і 9, а також дві перікліналі. Зсув і орієнтація рухів окремих блоків чітко задокументовані на прикладі дислокації Шепотського розлому, який стримує Лопушнянську формацію на південний захід.

Ряд поздовжніх розломів (зміщених в блоці внаслідок зсуву) структура розчленована на ряд підвищених і знижених ділянок. Головним серед яких є порушення, яке діагонально простежено в напрямку з району св. 10 до св. 6. Такі ж розломні дислокайції стримують складку та площі нафтоносності  з   північного   сходу.   Далі  в  цьому   напрямку   (за межами складки) знаходиться грабен, виповнений міоценовими породами, які належать до Самбірської, Бориславсько-Покутської та Скибової зон. До речі, ці утворення являються надійним північно-східним екраном покладів Лопушнянського родовища.

Швидше всього, розломи утворилися в альпійський цикл тектогенезу, а переміщення їхнє (зсуви) мали місце в період насуваня складчастої споруди Карпат на платформу.

Сумарний розмір юрської структури 7,0х4,0 км, а  у кожного з 5 блоків (півд. схід – півн. зах.) відповідно 1,5х2,5; 1,3х3,9; 1,0х4,0; 1,7х2,7 і 1,5х2,4 км.

Амплітуда складчастості в юрському розрізі близько 250 м, зменшуючись в крейді.

Кут падіння породи за керном фіксувався в окремих випадках і не перевищував 20-30º.

Палеогенова структура є моноклінальною структурою, дещо занурена на північний схід, з максимальним кутом падіння (блок св. 8) біля 20 м. Її довжина 3,8 км і ширина 1,3 км. Вона розділена на 3 блоки, в найбільшому з них пробурена св. 3.

З приводу насувної частини Лопушнянської структури, то вона побудована дещо складніше, але не є об’єктом наших робіт. Можна лише відзначити, що переважає точка зору, за якою описані платформені порушення “впираються” в лінію насуву і більше не простежуються, там є вже своя система різних і різнорангових розломних дислокацій.

Відповідно до структурних побудов за даними сейсморозвідки матеріалам, які були  одержані у процесі розвідки та експлуатаційного буріння представлена будівництвом однієї з перших (№ 7) і трьох (№№ 31, 32 і 30) з категорії других. Практично положення відбиваючого горизонту і свердловини  є підтвердженим (в межах точності методу). Юрський горизонт св. 32 виявився залягаючим гіпсометрично дещо вище (до 20 м), ніж розраховувалось, ніж розширена склепінна частина. Буріням св. 30 змін в моделі будови структур не записано. Це дещо стосується і св. 7. Але вона була закладена в зоні поперечного скидо-зсуву і, на жаль, “підсікла” його, за рахунок чого вилізла більша частина продуктивного комплексу. Схожа ситуація мала місце і за положенням св. №  31 поздовжнього розлому.

З'ясувалося, що він проходить трохи на північний схід від неї і вона виявилася розміщеною в обводненому блоці разом зі св. 9, а не в продуктивному блоці св. 8.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ІСНУЮЧОГО КОМПЛЕКСУ МЕТОДІВ ГЕОФІЗИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СВЕРДЛОВИН

2.1 Умови проведення геофізичних досліджень в свердловинах (ГДС) та відповідність їх інструктивним положенням

Геофізичні дослідження в свердловинах Лопушнянського родовища виконувались загонами Івано-Франківської експедиції з геофізичних досліджень в свердловинах (ІФЕГДС).

Родовище розбурено цілим рядом свердловин, з них свердловини 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 - пошуково-розвідувальні, свердловини  30, 31, 32 –випереджувально-експлуатаційні.

Конструкція свердловин приймалась виходячи з прогнозу геологічної будови розрізу, глибини залягання продуктивних горизонтів, очікуваних пластових тисків і умов проводки свердловин. Застосовувались такі конструкції: шахтове направлення діаметром 500-720 мм на глибину 6-8 м; технічне направлення діаметром 404 – 426 мм на глибину 33-67 м; технічні колони діаметром 324–245-225 мм на глибину 1020-4100-4730 м; експлуатаційні колони діаметром 127-140мм на глибини 3700-4707 м, в залежності від розташування свердловини на структурі і глибини залягання продуктивних відкладів. Розкриття продуктивних відкладів здійснювалося долотом діаметрами 190, 215 мм.

Для буріння свердловин використовувались промивальні рідини питомою вагою 1.78-1.91 г\см3, в’язкістю 45-100 с, з хімічними додатками КССБ (конденсована сульфіт-спиртова барда), КС1 (хлористий калій), КМЦ (карбоксіметилцелюлоза), а також реагенти для підвищення ваги – барит, гематит.

Проходження свердловини через потужні соленосні товщі стебницьких відкладів, а також використання хімічних домішок значно підвищили загальну мінералізацію бурового розчину, що призвело до зменшення його питомого опору в перспективних інтервалах до 0.06-0.15 Омм.

Підвищена питома вага розчину призводить до формування глибоких зон проникнення фільтрату промивальної рідини, обробленого хімічними реагентами, в пластах-колекторах. Діаметр зони проникнення може досягати 8-16 діаметрів свердловини і навіть більше (особливо в тріщинуватих колекторах). При цьому відзначається більш глибоке проникнення фільтрату у породи з низькими ФЄВ.

Встановлено, що колектори при проникненні в них фільтратів з хімічними додатками можуть значно зменшувати свою ефективну проникність (на 30-80%). Крім того, хімічні додатки істотно впливають на зміну коефіцієнта збільшення опору Рн: в слабоглинистих вони обумовлюють збільшення значень Рн, а в сильноглинистих призводять до зменшення Рн. Зміна петрофізичних характеристик в привибійній зоні пластів-колекторів та зменшення питомого опору промивальної рідини суттєво впливають на якість ГДС (особливо електричних методів) і на результати їх інтерпретації.

Пластові води в розрізі палеогенових, крейдяних та юрських відкладів високомінералізовані. За даними лабораторних визначень їх мінералізація складає: для палеогенових відкладів – 192-312г\л, для крейдяних –265-325г\л, для юрських – 256-313г\л. Великий діапазон змін мінералізації пластових вод пов’язаний з врахуванням аналізів проб, які представлені сумішшю пластової води і фільтрату промивальної рідини. До розрахунку рекомендовані максимальні значення. Переважають води хлоркальцієвого та хлор-магнієвого типів. При інтерпретації геофізичних матеріалів прийняте значення мінералізації 312г/л. При температурі 200С питомий опір такої води складає 0.045 Омм.

Температурний режим на родовищі визначений у свердловинах  2, 6, 7, 9–Лопушна, де зареєстрований геотермічний градієнт, який складає 2оС на 100м. Зміна температури з глибиною показана на рис. 2.1

Рисунок 2.1 – Графік зміни температури з глибиною в свердловинах Лопушнянського родовища

За результатами замірів термоградієнта у свердловинах 2, 6, 7, 9-Лопушна. Температура в інтервалах підрахунку знаходиться у межах 90-100 оС. На основі даних про температуру і мінералізацію, за формулою ρвт=ρв20оС/(0.0265t+0.47), розраховувався питомий опір пластової води у пластових умовах, що в інтервалах залягання досліджуваних колекторів складає 0.016-0.014 Омм.

Геофізичні дослідження проводились в інтервалах, визначених  геолого-технічними нарядами, які відповідають вимогам інструкцій з проведення ГДС у свердловинах /1/. Умови проведення геофізичних досліджень забезпечили отримання геофізичного матеріалу задовільної якості.

2.2 Обсяги ГДС, комплекс застосованих методів, його ефективність і достатність

Комплекс ГДС у свердловинах Лопушнянського родовища виконувався серійною апаратурою і обладнанням, згідно з діючими нормативами, і включав такі методи:

- Загальні види дослідження по усьому стовбуру свердловини у масштабі глибин 1: 500:

- стандартний електрокаротаж;

- радіоактивний каротаж (РК- ГК,НГК);

- кавернометрія ( профілеметрія);

- термометрія;

- інклінометрія;

- газовий каротаж (в окремих свердловинах).

- Детальні дослідження у перспективних інтервалах, у масштабі глибин 1: 200:

- бокове каротажне зондування (БКЗ);

- радіоактивний каротаж (РК –ГК,НГК);

- боковий каротаж (БК);

- боковий мікрокаротаж (БМК);

- індукційний каротаж (ІК);

- акустичний каротаж (АК);

- мікрокавернометрія (МДС);

- імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж (ІННК);

- каротаж методом ГГКЩ – в окремих свердловинах в обсязі дослідно-методичних робіт з метою вивчення можливостей методу і розробки методики досліджень.

- Для контролю за технічним станом і кріпленням стінок свердловини:

- кавернометрія і профілеметрія;

- ГГК;

- акустична цементометрія (АКЦ);

- термометрія ;

- магнітний локатор муфт (МЛМ).

Контроль за освоєнням і визначенням профілю припливу флюїду (нафта, газ, вода) виконувався методами термометрії, термодебітометрії, ІННК.

Розкриття рекомендованих об’єктів здійснювалося з допомогою перфорації.

Нижче наведений короткий опис окремих методів:

Стандартний каротаж (СК). Для цього методу використовували градієнт-зонд А2.0М0.5N та потенціал зонд N6.0М0.5А з одночасною реєстрацією кривих самовільної поляризації (ПС). Використовувалась апаратура Е-1,АБКТ, К-3. Масштаби запису кривих опорів 5х25х125 Омм/см, кривої ПС - 5 або 12.5 мВ/см, в залежності від мінералізації пластової води.

Діаграми стандартного каротажу, разом з кривими гама-каротажу та кавернометрії, використовувались для кореляції розрізів свердловин.

Бокове каротажне зондування (БКЗ) проводилось за допомогою тієї ж апаратури, що і стандартний каротаж з використанням підошвених градієнт-зондів А0.4М0.1N, А1.0М0.1N, А2.0М0.5N, А4.0М0.5N, А8.0М1.0N та покрівельного зонда N0.5М2.0А. Одночасно велась реєстрація кривої ПС. Діаграми БКЗ записувались в аналоговій, а також  в окремих свердловинах – в цифровій формі.

Масштаб запису кривих опору 1х5х25х125 Омм/см, кривих ПС –5,10, 12.5 мВ/см. Швидкість реєстрації 2000-2500 м/год.

Криві позірного опору реєструвались на таких швидкостях, щоб повторні заміри навпроти тонких прошарків не відрізнялись між собою більше ніж на 5%. На початку та в кінці інтервалу запису реєструвались значення нульових та стандартних сигналів.

Дослідження БКЗ використовувались для визначення опорів пачок пропластків і окремих пластів. Необхідно зазначити не дуже високу ефективність методу при виділенні і оцінці підрахункових параметрів в умовах пластів малої товщини і солоних бурових розчинів, що є характерним для Лопушнянського родовища.

Боковий каротаж (БК) виконувався апаратурою Е-1, АБКТ, К-3 з застосуванням зонда Ае11,6 А0/0.15 1,6 Ае2 . Масштаб кривих логарифмічний з модулем 6,25 см. Діаграми БК використовувались для виділення ефективних товщин, визначення опорів продуктивних пластів і розрахункових значень Кнг. Швидкість реєстрації кривих до 2500 м/год.

Боковий мікрокаротаж (БМК) виконувався апаратурою МБК, МБКУ, з застосуванням зонда Ае10.065 А0/0.07 0.065 Ае2. Масштаб кривої опору 2х10х50 Омм/см. Швидкість реєстрації кривих 800-1200 м/год. Криві БМК використовувались для визначення границь пластів, виділення тонких ущільнених пропластків.

Індукційний каротаж (ІК) виконувався апаратурою АІК-5 з зондом 7И1.6, АІК-4 з зондом 8И1.4. Масштаб реєстрації кривої провідності 25мСм/м на 1см. Реєструвались активна і реактивна складові ІК. Дані ІК використовувались для визначення опору пласта і оцінки Кв(Кнг) у водоносній низькоомній частині розрізу. Швидкість реєстрації кривих до 2000 м/год.

Акустичний каротаж виконувався апаратурою типу СПАК-8, ВПАС-4АЛ, АК-АГАТ зондом В20.4В11.2П. У процесі запису реєструвались криві інтервального часу t в масштабі 25 мкс/м/см, час розповсюдження пружних хвиль від першого (T1) і другого (T2) джерела у масштабі 50 мкс/см. Амплітудні криві (А1 і А2) у масштабі 1 дБ/см. Швидкість реєстрації кривих до 1200 м/год. Крива t використовувалась для виділення колекторів і розрахунку пористості.

Радіоактивний каротаж (РК) виконувався у модифікації ГК, НГК і

ІННК. Реєстрація кривих гама-каротажу (ГК) і нейтронного гама-каротажу (НГК-60, довжина зонда 60см) проводилась апаратурою ДРСТ-3-90, СРК, КУРА-2М. Криві ГК реєструвалися у масштабі 1мкР/год/см, 2мкР/год/см. Криві НГК – 0.2 у.о./см, 0.4у.о./см. При дослідженнях методом НГК використовувалось джерело PoBe (потужністю 6,5-10х106 н/сек, іноді 4,5х106н/сек) Швидкість реєстрації кривих РК становила 600-1000м/год при постійній часу інтегрального вікна 1.5 сек.

Апаратура РК градуювалась в лабораторії вимірювальної техніки Івано-Франківської ЕГДС у відповідності з методичними інструкціями по повірці і градуюванню апаратури радіоактивного каротажу.

ІННК виконувався апаратурою ІГН-9. Реєструвалась інтегральна крива і диференційні криві з затримками 600, 900, 1200, 1500, 1800 мкс.

Дані РК використовувались для вирішення завдань:

- літологічного розчленування розрізу;

- визначення вмісту водню (пористості, глинистості, вологоємкості порід);

- визначення положення ВНК.

Кавернометрія (ДС) виконувалась приладами СКП-1, СКО-1, СКПД із швидкістю 1000-1500м/год і горизонтальними масштабами 2,5/5,0/10,0 см/см. Кавернометрія у варіанті профілеметрії виконувалась по всьому розрізу свердловини у масштабі 1:500 і горизонтальному масштабі 5.0 см/см.

В інтервалах підрахункових об’єктів реєстрація кривої ДС виконана у масштабі глибин 1:200 і горизонтальному масштабі 2.5 см/см. Дані кавернометрії і профілеметрії використовувались для внесення поправок за діаметр свердловини при інтерпретації даних ГДС.

Інклінометрія виконувалась точковими замірами з кроком 25м. Застосовувалась апаратура типу ІТ-200, КІТ і КІТА. Дані інклінометричних вимірів використовувались для визначення просторового положення свердловини, зміщення (відходу) у плані свердловини, видовження стовбура свердловини.

Термометрія проводилась для визначення пластової температури, яка використовувалась для визначення опору промивної рідини в стовбурі свердловини. З цією метою застосовувались термометри ТЕГ-36, Т-5. Виміри виконувались в масштабі 0,5С/см.

Крім того, комплекс замірів термометрії і термодебітометрії використовувався для визначення профілю припливу пластового флюїду в інтервалах перфорації. Заміри дають можливість виділити працюючі інтервали і визначити характер припливу, а також інтервали заколонної циркуляції флюїдів.

Контроль за якістю цементування обсадних колон здійснювався з метою визначення висоти під цементу, герметичності цементного кільця, наявності цементу за колоною і якості зчеплення цементу з колоною. Контроль здійснювався з використанням апаратури акустичного методу АКЦ-4, АКВ-1 і даних замірів методу ГГК з використанням апаратури ДРСТ-3-90.

Перфорація продуктивних горизонтів виконувалась кумулятивними перфораторами ПКС-80, ПКС-105 з кількістю отворів 16-24 на 1м, а також гідропіскоструйними перфораторами з щільністю 2отв./м.

Вихід на об’єкт прострілу здійснювався з допомогою прив’язки мітки на перфораторному кабелі до розрізу свердловини методом ГК. Перед перфорацією і після неї здійснювався контроль за станом колони та інтервалами прострілу.

Прямі методи дослідження. З цією метою проводилися випробовування з допомогою пластовипробовувачів на бурильних трубах (ВПТ),відбір проб пластового флюїду приладами на каротажному кабелі (ВПК), газокаротажні дослідження. Дослідження ВПТ здійснювались приладами типу КІІ-2м, МІГ. Час стоянки на припливі, а також депресії, вибирались відповідно до глибини свердловини. Час на припливі в залежності від пластових тисків, ФЄВ пласта і депресії на пласт складав від 0.5 до 1,5 години, депресія на рівні гідростатичного тиску.

Випробування методом ВПК здійснювалось з допомогою приладів ОПН-140.

Дані про виконаний комплекс, об’єми і інтервали досліджень занесені в табл. 2.1

Дані про виконання комплексу ГДС в свердловинах Лопушнянського родовища.

Таблиця 2.1.

| № Сверд. | Вибій за даними ГДС, м | Методи та інтервали досліджень, м 1:500 |  |  |  | 1:200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандартний каротаж | Каверно-метрія | РК |  | БКЗ |
|  |  |  |  | ГК | НГК |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | 4380 | 0-4360 | 40-4380 | 0-4380 | 0-4380 | 41-4380 |
| 4 | 4730 | 40-4730 | 40-4630 | 0-4730 | 0-4596 | 1720-4730 |
| 5 | 4930 | 50-4915 | 50-4890 | 0-4920 | 0-4920 | 3700-4915 |
| 6 | 4484 | 35-4470 | 35-4470 | 0-4484 | 0-4484 | 2150-4250 |
|  |  |  |  |  |  | 4274-4470 |
| 7 | 4430 | 40-4420 | 40-4420 | 0-4430 | 0-4430 | 4076-4420 |
| 8 | 4320 | 40-4310 | 40-4260 | 0-4310 | 0-4310 | 2800-4310 |
| 9 | 4710 | 10--4694 | 10--4694 | 0-4707 | 0-4707 | 1320-4074 |
|  |  |  |  |  |  | 3700-4694 |
| 11 | 4440 1ст. | 30-4440 | 30-4440 | 0-3800 | 0-3800 | 3910-4440 |
|  | 4370 2 ст. | 3920-4305 | 3920-4370 | 3620-4070 | 3620-4070 | 3620-4370 |
|  | 4370 3 ст. | 3920-4340 |  | 3850-4340 | 3850-4300 | 4120-4340 |
| 30 | 4297 | 50-4294 | 50-4294 | 0-4297 | 0-4297 | 3790-4296 |
| 31 | 4430 | 36-4421 | 36-4421 | 7--4430 | 7--4430 | 4048-4421 |
| 32 | 4253 | 42-4242 | 42-4242 | 2--4244 | 3896-4244 | 3947-4244 |

Продовження таблиці 2.1

| № Сверд. | Методи та інтервали досліджень, м 1:200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БКЗ | Кавернометрія | Мікрокаротаж | БМК | БК | ІК |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 41-4380 | 41-4380 | 4020-4380 | 3890-3980 | 2000-4385 | 4020-4380 |
| 4 | 1720-4730 | 2350-4624 | 2350-4320 | 4140-4728 | 4420-4730 | 3100-4730 |
| 5 | 3700-4915 | 3910-4915 |  | 3950-4050 | 2550-4920 | 3950-4920 |
| 6 | 2150-4250 | 2570-2892 |  | 3190-3540 | 3180-3538 | 3180-3538 |
|  | 4274-4470 | 3170-4465 |  | 3700-3922 | 3750-4480 | 3750-4480 |
| 7 | 4076-4420 | 4070-4420 |  | 4070-4420 | 4076-4420 | 4070-4420 |
| 8 | 2800-4310 | 3970-4263 |  | 3970-4316 | 3970-4320 | 3970-4320 |
| 9 | 1320-4074 | 2750-4690 |  | 3700-4704 | 3700-4700 | 3700-4700 |
|  | 3700-4694 |  |  |  |  |  |
| 11 | 3910-4440 | 3910-4280 |  | 3996-4290 | 3910-4448 | 3906-4290 |
|  | 3620-4370 | 3620-4370 |  | 3909-4370 | 3909-4370 | 3910-4370 |
|  | 4120-4340 |  |  |  | 3920-4340 | 3900-4370 |
| 30 | 3790-4296 | 3921-4296 |  |  | 3795-4288 | 3795-4280 |
| 31 | 4048-4421 | 4048-4421 |  | 4048-4421 | 4048-4421 | 4048-4421 |
| 32 | 3947-4244 | 3947-4214 |  |  | 3953-4249 | 3964-4253 |

Продовження таблиці 2.1

| № Сверд. | Методи та інтервали досліджень, м 1:200 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РК |  | АК | ІННК | Термо-метрія | АКЦ |
|  | ГК | НГК |  |  |  |  |
| 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 3 | 0-4380 | 0-4380 | 4025-4380 | 2000-2626 | 0-4255 | 0-3800 |
|  |  |  |  | 3990-4390 |  |  |
| 4 | 2350-4720 | 2350-4140 | 1244-4725 | 4000-4370 | 2350-4375 | 0-4655 |
| 5 | 4010-4920 | 4010-4920 | 4060-4925 | 4060-4850 | 3975-4930 | 0-4060 |
| 6 | 3160-4484 | 3160-4484 | 4060-4484 |  | 3180-4480 |  |
| 7 | 4056-4430 | 4056-4430 | 4070-4430 | 4000-4420 | 0-4170 | 0-4380 |
|  |  |  |  |  | *0-3320 |  |
| 8 | 3970-4310 | 3970-4310 | 3975-4322 | 3975-4322 | 3970-4240 | 0-4280 |
| 9 | 3670-4708 | 3670-4708 | 3700-4728 | 4060-4604 | 0-4760 | 0-4675 |
|  |  |  |  |  | *0-4280 |  |
| 11 |  |  | 3906-4280 |  | 2000-3920 | 0-4300 |
|  | 3620-4390 | 3620-4390 | 3910-4370 |  | 3850-4370 |  |
|  | 3835-4354 | 3900-4226 | 3900-4226 | 3900-4353 | 3900-4228 |  |
| 30 | 3795-4277 | 3795-4277 | 3795-4285 |  | 3758-4265 | 0-4266 |
| 31 | 3812-4421 | 3812-4421 | 0-2398 1:500 | 4050-4410 | 4020-4280 | 3820-4430 |
|  |  |  | 4038-4421 |  |  |  |
| 32 | 3898-4244 | 3898-4244 | 3896-4263 | 3936-4227 |  | 0-4229 |
|  |  |  |  | * - заміри термоградієнта |  |  |

З таблиці 2.1. видно, що у всіх свердловинах, за винятком 3, 4-Лопушна, не виконані дослідження методом мікрокаротажу. Мікрокаротаж у розрізах Передкарпатського прогину, що характеризуються переважно відсутністю або незначною глинистою кіркою, неефективний. Відсутність досліджень цим методом практично не впливає на можливості комплексу ГДС у вирішенні геологічних задач підрахунку.

У+ свердловинах 30, 32 - Лопушна у комплексі ГДС відсутні заміри методом БМК, а у свердловинах 6, 30 Лопушна недовиконані заміри методами ІННК. Причиною невиконання цих досліджень являються ускладнення стовбура свердловини.

Деяке зниження якості замірів методом мікробокового каротажу спостерігається у свердловинах 3, 4, 8 – Лопушна, де верхня границя виміру опору методом БМК не перевищує 130 Омм, що пов’язано з апаратурними обмеженнями (верхній поріг чутливості). Діаграми БМК у цих свердловинах для кількісної оцінки пористості не використовувались.

В окремих свердловинах (6, 31, 32-Лопушна) на ділянках розповсюдження теригенного колектора, представленого піщано-глинистими утвореннями, в нижньокрейдяних і палеогенових відкладах спостерігається зниження якості кривих АК, а відповідно і можливості використання його для кількісної інтерпретації.

За винятком зазначеного, основний комплекс досліджень ГДС виконаний у повному обсязі.

Геофізичний матеріал в основному відповідає технічним вимогам інструкцій і забезпечує отримання інформації, необхідної для виділення колекторів, визначення їх ефективної товщини, коефіцієнтів пористості і нафтогазонасиченості.

2.3 Загальні відомості про методики виділення продуктивних пластів-колекторів

2.3.1 За даними БКЗ

Бокове каротажне зондування (eng. – laterolog sounding) БКЗ –  це метод електричних досліджень свердловин, який включає вимірювання уявного питомого електричного опору гірських порід завдяки комплекту градієнт-зондів різної довжини (а отже і різного радіусу дослідження).

У процесі БКЗ зазвичай  реєструють 6 кривих уявного питомого електричного опору (к), виміряних наступними зондами:

- півметровим градієнт-зондом (GZ1);

- метровим градієнт-зондом (GZ2);

- двохметровим градієнт-зондом (GZ3);

- чотириметровим градієнт-зондом (GZ4);

- восьмиметровим градієнт-зондом (GZ5);

- оберненим двохметровим градієнт-зондом (OGZ).

Загалом, к залежить від багатьох значень, які характеризують середовище навколо зонда, серед них: питомий електричний опір пласта і вміщуючих його порід, розмірів та електропровідності зони проникнення, питомий електричний опір промивальної рідини, діаметр свердловини, тощо. Тому п неможливо точно оцінити за вимірюванням одного стандартного зонда.

Можливість визначення питомого електричного опору зони проникнення зп  та пласта п згідно вимірів зондами різної довжини грунтується на тому, що ці зонди мають досить різний радіус дослідження (глибинність). Покази малого зонда в основному визначаються питомим електричним опором навколишньої області поблизу нього, а саме: промивальна рідина і ближня зона пласта. На к  який виміряний великим зондом, головний вплив чинить питомий електричний опір далеких від зонда ділянок пласта, і фактично не впливають діаметр свердловини, питомий електричний опір свердловини с та зони проникнення зп.

Найчастіше у глибокх свердловинах використовується комплект покрівельних і підошовних градієнт-зондів:

- A0,4M0,1N(GZ1);

- A1,0M0,1N(GZ2);

- A2,0M0,5N(GZ3);

- A4,0M0,5N(GZ4);

- A8,0M1,0N(GZ5);

- N0,5M2,0A(ОGZ).

Покрівельний градєнт-зонд (ОGZ) використовується для уточнення відбивки границь окремих пластів та урахування ефекту екранування  Ітенберг 1987 .

За даними БКЗ вирішують такі геологічні задачі:

- визначення границь і глибини залягання пластів;

- визначеня характеру насичення пластів-колекторів;

- визначення коефіцієнтів нафтонасичення kн пластів-колекторів;

- визначення коефіцієнтів пористості kп водонасичених пластів-колекторів;

- визначення положення водонафтових контактів у частково обводненних пластах;

- визначення діаметру зони проникнення D;

- визначення питомого електричного опору пласта п;

- визначення питомого електричного опору зони проникнення зп пласта-колектора.

БКЗ виконується в необсаджених свердловинах, які заповнені прісною промивальною рідиною через певні проміжки в  продуктивних пластах.

2.3.2 За даними БК

Під час електричного каротажу свердловин, геологічний розріз яких представлений породами високого електричного опору (карбонатними породами, гідрохімічними відкладами), а також свердловин, заповнених мінералізованою промивальною рідиною, ефективність звичайних зондів електричного каротажу різко падає. Для підвищення ефективності електричного каротажу у таких умовах застосовують метод бокового каротажу.

Боковий каротаж (eng. – laterolog survey) БК – це метод електричного дослідження свердловин, до нього відноситься вимірювання ефективного питомого електричного опору гірських порід за допомогою зонда з функцією, яка фокусує електричний струм.

В процесі каротажу записується крива ефективного питомого електричного опору (к). Одиницею вимірювання зареєстрованої величини є - [Омм].

У зонді бокового каротажу струм протікає через екрануючий електрод у тому ж напрямку, що й через основний струмовий електрод зонда. Роль екрануючого електрода полягає у тому, щоб запобігти поширенню струму від основного струмового електроду вздовж свердловини та забезпечити скерування його безпосередньо у досліджуваний пласт. Управління полем зонда за допомогою спеціальних електродів називається фокусуванням. Розрізняють боковий каротаж, який проводиться триелектродним і багатоелектродними зондами. Схема зондів БК подана у рис. 2.2

За даними БК вирішуються такі геологічні задачі як:

- літологічне розчленуваня геологічних розрізів свердловин;

- визначення питомого електричного опору пласта п;

- виділення проникних інтервалів (в комплекі з методом БМК);

- дослідження ближньої зони пласта-колектора (в комплексі з методом БМК);

- виділеня продуктивних пластів (в комплексі з методом БМК);

- визначення коефіцієнтів нафтогазонасичення kнг пластів-колекторів.

БК проводять в необсаджених свердловинах з мінералізованою і прісною промивальною рідинами.

а – триелектродний зонд; б – семиелектродний зонд;

в – дев’ятиелектродний зонд.

Рисунок 2.2 – Схема зондів бокового каротажу  Ітенберг 1987 .

2.3.3 За даними МБК

Мікробоковий каротаж (eng. – microlaterolog survey) МБК – це модифікація бокового каротажу, яка передбачає  вимірювання ефективного питомого електричного опору ділянки породи, що прилягає до стінки свердловини за допомогою короткого зонда з можливістю фокусування електричного струму, розташованого на прижимному пристрої.

У процесі каротажу записують криву ефективного питомого електричного опору, породи біля стінки свердловини (МБК). Одиниця вимірюваня зареєстрованої величини - [Омм].

При МБК використовуються мікрозонди з фокусуванням струму основного струмового електрода  за допомогою додткових (екрануючих) струмових електродів, що зменшує вплив проміжного шару на показання мікрозонда. На практиці застосовують двохелектродний і триелектродний бокові мікрозонди. Схема зондів МБК подана на рис. 2.3

За даними методу МБК можна вирішити такі геологічні задачі:

- детальне розчленуваня геологічних розрізів свердловин і точна відбивка границь пластів;

- виділення щільних прошарків і визначення ефективної товщини hеф пласта-колектора;

- визначеня питомого електричного опору промитої зони пз (при hгк≤10 мм);

- виділення продуктивних пластів (в комплекі з методом БК);

- дослідження ближньої зони пласта-колектора (в комплексі з методом БК);

- виділення тріщинуват-кавернозних порід (за різною диференціацією кривої  МБК);

- визначення коефіцієнтів залишкового нафтонасичення kнз пластів-колекторів.

а) - двохелектродний зонд

б) –  триелектродний зонд

Рисунок 2.3 – Схема зондів  мікробокового каротажу

2.3.4  За даними ІК

Індукційний каротаж (eng. – induction logging) ІК – це  електромагнітний метод дослідження свердловин, що передбачає вимірювання уявної питомої електропровідності гірських порід.

Під час індукційного каротажу реєструють 2 криві: активну (ка) і реактивну (кр) складові уявної питомої електропровідності  порід. Одиницею вимірювання зареєстрованої величини - [мСм/м]. Принципова схема ІК представлена на рис. 2.4

При індукційному каротажі у свердловину опускають зонд, що складається з генераторної і вимірювальної котушок. Коли через котушку генератора пропускають змінний струм, навколо котушки та в навколишньому середовищі створюється змінне магнітне поле (рис. 1.6).  Відповідно до закону Фарадея, в цей час у породі виникає електромагнітний вихровий струм. Величина вихрових струмів, що утворюються у гірській породі залежить від величини її питомої електропровідності. Чим вища електропровіднсть середовища, тим більше значення ЕРС вихрових струмів. Вихрові струми у свою чергу,  створюють вторинне змінне магнітне поле. Первинне та вторинне магнітні поля індукують у вимірювальній котушці ЕРС Еп:

Еп=Е1+Е2 ,                                           (2.1)

де,   Е1 – ЕРС індукована у приймальній котушці первинним магнітним полем;

Е2 – ЕРС індукована у приймальній котушці вторинним магнітним полем.

1 – силові лінії первинного магнітного поля; 2 – лінії вихрових струмів; 3 – силові лінії вторинного магнітного поля;   г – генератор; п – приймач;

О – точка запису зонда.

Рисунок 2.4 – Принципова схема індукційного каротажу

Оскільки Е1 не пов’язана з електричними властивостями породи, вона є перешкодою. Вплив Е1 усувається компенсаційною котушкою.

До приймальної котушки вводиться компенсуюча ЕРС  Ек, рівна Е1 і протилежна їй за фазою. Корисна частина сигналу Е2 посилюється та подається на наземне обладнання:

,                                          (2.2)

де,   п – електропровідність гірської породи;

п – питомий електричний опір гірських порід.

За даними методу  ІК вирішуються такі геологічні задачі, як:

- літологічне розчленуваня геологічних розрізів свердловин;

- виділення в геологічних розрізах свердловин пластів-колекторів;

- визначення характеру насиченя пластів-колекторів;

- визначення положення водонафтових контактів;

- визначення питомого електричного опору водоносних пластів-колекторів вп низького опору.

Метод ІК малоефективний для дослідження розрізів карбонатних свердловин з високим опором та свердловин, заповнених високомінералізованими промивними рідинами.

РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ МЕТОДИК ОЦІНКИ ПРОДУКТИВНИХ ПЛАСТІВ-КОЛЕКТОРІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ГДС

  - Пористість

Під пористістю гірської породи розуміють сукупність пустот (пор) між частинками її твердої фази в абсолютно сухому стані. Пористість здебільшого визначає вміст у породах рідин і газів і є одним з основних параметрів, що характеризують їхні колекторські властивості. Пори гірських порід можуть бути різні за походженням, формою, розмірами та внутрішнім взаємозв'язком.

Коефіцієнт пористості

Пори гірських порід можуть бути взаємопов'язаними та ізольованими. Перші відповідають відкритій, а другі - закритій частинам порового простору породи. Загальна (абсолютна) пористість породи дорівнює сумарному обсягу відкритих і закритих пор.

Кількісно пористість оцінюють коефіцієнтом, який чисельно дорівнює відношенню об'єму пор Vпор до об'єму зразка породи Vобр, і виражають його в частках одиниці або відсотках. Для оцінки внутрішнього взаємозв'язку пор використовують:

1)  коефіцієнт загальної пористості

kп=Vпор.заг/Vзаг	(3.1)

де Vпор.заг —загальний об’єм пор в зразку породи;

2) коефіцієнт відкритої пористості

kп.о=Vпор.о/Vобр	(3.2)

де kп.о — об’єм відкритих пор в зразку породи;

3) коефіцієнт закритої пористості

kп.з=Vпор.з/Vобр	(3.3)

де Vпор.о, з —об’єм закритих пор в зразку породи.

Статична корисна ємність порід-колекторів визначається об'ємом пор, що можуть бути зайняті нафтою або газом. Величина цієї пористості характеризується коефіцієнтом ефективної статичної пористості

kп.еф=Vпор.о-Vпор.свVобр                                         	(3.4)

або

kп.еф=1-kв.свkп.о                                         (3.5)

де Vпор.св— об'єм порового простору, зайнятий зв'язаною водою; kв.св - коефіцієнт зв'язаної водонасиченості.

Під час підрахунку запасів нафти і газу використовується середньозважене значення коефіцієнта пористості, що розраховується за формулою

kп.ср=(kпhіSі)(hіSі)                                               (3.6)

де hі, Sі і kп - відповідно потужність, площа і коефіцієнт пористості окремих ділянок пласта-колектора.

Для порід із жорстким зв'язком частинок поряд із міжзерновою пористістю (первинною) (kп.м) значну роль відіграють пори вторинного походження (kп.вт) - тріщини, каверни та інші порожнечі вилуговування.

Сумарний об'єм пор у таких породах

kп=kп.м+1-kп.мkп.вт                                    (3.7)

звідки коефіцієнт вторинної пористості

kп.вт=kп-kп.м1-kп.м                                               (3.8)

Залежно від переважного типу пористості виділяють породи з міжзерновою пористістю (порові), тріщинуваті, кавернозні або порово-кавернозно-тріщинуваті (змішані).

3.1.1 Визначення коефіцієнта пористості

У лабораторних умовах зазвичай визначають коефіцієнти відкритої kп.о і загальної kп пористості порід. Для визначення коефіцієнта відкритої пористості використовують різні (ваговий, об'ємно-ваговий, об'ємний або газометричний) способи.

Ваговий спосіб (спосіб І. А. Преображенського) є найбільш поширеним. Величина kп.о цим способом визначається в такій послідовності:

1) Екстрагований від нафти зразок породи поміщають у бюксу і сушать у сушильній шафі за температури 105 °C до постійної маси.

2) Визначають масу сухого зразка зважуванням у повітрі (М1). Зважування проводять на технічних вагах 1-го класу чутливістю 10 мг.

3) Зразок насичують робочою рідиною під вакуумом, створюваним за допомогою спеціальної вакуумної установки. Методика насичення повинна забезпечувати повне заповнення всіх відкритих (взаємопов'язаних) пор зразка робочою рідиною.

4) Визначають масу зразка гідростатичним зважуванням його в робочій рідині (М2). Для цього зразок поміщають у спеціальний кошик, підвішений до сережки коромисла терезів і занурювальний у склянку з робочою рідиною, що встановлюється на містку. Масу кошика МК визначають гідростатичним зважуванням окремо і віднімають від результатів зважування.

5) Визначають масу насиченого робочою рідиною зразка зважуванням у повітрі (М3). Перед цим його обкатують кілька разів на предметному склі або злегка обтирають ганчірочкою, щоб зняти з поверхні зайві краплі рідини.

За результатами зважування обчислюють коефіцієнт відкритої пористості

kп.о=Vпор.оVобр=(M3-M1)/δж(M3-M2+Mк)δж=M3-M1M3-M2+Mк                              (3.9)

де Vобр - об'єм зразка; Vпор.о - об'єм відкритих пор зразка; δж - густина робочої рідини; (M3-M1) - маса рідини в поровому просторі зразка; (M3-M2+Mк) - маса об'єму рідини, що дорівнює об'єму зразка (маса рідини в об'ємі зразка).

Робоча рідина, що використовується для визначення пористості, не повинна вступати з речовиною породи в хімічні взаємодії; викликати набухання, відшаровування та деформації частинок породи; вона повинна мати низьку пружність насичувальних парів і бути термостабільною. Якщо породи не містять розчинної компоненти або компоненти, що набухають у воді, то як робочу рідину рекомендується використовувати пластову воду або її модель. Якщо ж для насичення порід не можна використовувати воду, як робочу рідину обирають очищений від смол гас, густину якого періодично слід контролювати.

Під час визначення коефіцієнта загальної пористості kп виходять з очевидного співвідношення

kп=VпорVобр=Vобр-VмVобр=1-VмVобр                                     (3.10)

де Vм —об’єм твердої фази зразка (мінералів).

Так як Vобр=Mс/δм; Vм=Mм/δс, Mс≈Mм, тоді знаючи коефіцієнти загальної та відкритої пористості, оцінюють величину закритої пористості

kп.з=kп-kп.о	                                        (3.11)

3.2 НАФТОНАСИЧЕНІСТЬ

Вміст води в гірських породах називається їхньою вологістю, а здатність порід утримувати в собі ту чи іншу кількість води за певних умов - вологоємністю.

У природних умовах поровий простір порід-колекторів може бути заповнений водою повністю або частково. В останньому випадку його частина, що залишилася, може бути заповнена нафтою або газом.

Кількісний вміст води (нафти, газу) та її стан у породах істотно впливає на формування низки фізичних властивостей і має велике значення під час електричних, нейтронних та інших геофізичних методів дослідження свердловин.

Нафтогазонасиченість

У поровому просторі порід-колекторів поряд із водою може міститися нафта або газ. При цьому кількісне співвідношення і характер розподілу води, нафти і газу в поровому просторі можуть бути різними. Розподіл нафти (газу) і води в порах залежить від того, гідрофільна чи гідрофобна порода.

Тверда фаза осадових порід складена здебільшого гідрофільними мінералами, що зумовлює поширення в природі переважно гідрофільних колекторів нафти й газу.

Vн+Vг+Vв=Vпор                                       (3.12)

Vн Vпор+VгVпор+VвVпор=kн+kг+kв=1                        (3.13)

де Vн, Vгr і Vв - частки об'ємів порового простору, зайнятих відповідно нафтою, газом і водою; kн, kг і kв - коефіцієнти нафто-, газо- і водонасиченості.

Нафта або газ, що знаходяться в поровому просторі породи, витягуються лише частково. У зв'язку із цим розрізняють коефіцієнти видобувного і залишкового нафтонасичення (газонасичення), сума яких дорівнює kн (kг):

kн=kн.із+kн.ост                                     (3.14)

У окремому випадку для гідрофільної нафтонасиченої породи:

kн+kв=kн.із+kн.ост+kв.подв+kв.ост=1                (3.15)

Якщо пори нафтоносної породи не містять вільнорухомої води, (kв.подв= 0), що найчастіше має місце, то

kн+kв=kн.із+kн.ост+kв.ост=1                          (3.16)

3.2.1 Визначення коефіцієнтів водо-, нафто- і газонасиченості

Визначення коефіцієнта водонасиченості kв і нафтонасиченості kн полягає в аналізі зразків природних порід на вміст у них води і нафти. Коефіцієнт газонасиченості можна обчислити зі співвідношень kг = 1 - (kн+kв) або kг=1-kв (якщо порода не містить нафти).

Існує кілька прямих і непрямих способів визначення коефіцієнтів водо- і нафтонасиченості: відгону, критичної температури розчинення, титрування, екстракції пента¬ном, хлоридний та ін. З перерахованих способів найширше застосування в практиці отримав спосіб прямої відгонки.

Сутність цього способу полягає в тому, що зразок породи, відібраний під час буріння свердловини на промивній рідині з нафтовою основою та забезпечений від втрат нафти, тобто з природним насиченням, поміщають у бюксу і визначають його масу.

M2=M1+M0                                            (3.17)

де M1 — маса бюкси з зразком; M0 — маса бюкси (вимірюється окремо).

Потім за допомогою спеціального апарата зі зразка відганяють нафту і воду. При цьому воду вловлюють у градуйованій посудині, в якій визначають її об'єм Vв, а отже, і масуM3, оскільки густина δв = 1. Після відгону зразок сушать до постійної маси M4 і за отриманими результатами розраховують масу нафти Mн, яка міститься в ньому, і її об'єм Vн:

Mн=M2-Vвδв+M4=M2-(M3+M4)                      (3.18)

Vн=Mн/δн                                                (3.19)

где δн — густина нафти.

Визначивши окремо для досліджуваної породи коефіцієнт загальної пористості kпі густину її в сухому стані δс, розраховують:

1. Об’єм пор

Vпор=M4kп/δс                                             (3.20)

2. Коефіцієнт нафтонасиченості

kн=VнVпор=VнδсM4kп                                             (3.21)

3. Коефіцієнт водонасиченості

kв=VвVпор=VвδсM4kп	    (3.22)

Рис. 3.1 Апарат Закса для визначення водо-нафтонасиченості зразків порід

1 - кип'ятильник; 2, 10 - трубки; 3 - пастка; 4 - o6paтний холодильник; 5 - стаканчик; 6,9 - пробки пришліфовані; 7 - гачок; 8 - сорочка теплоізоляційна; 11 - сифон; 12 - кран; 13 - трубка з охолоджувальною водою; 14 - трубка для відведення води, що нагрілася; 15 - сифон стаканчика; 16 - дужка.

Якщо Vпор≠(Vн+Vпор), роблять висновок про вміст у порах породи газу, об'єм якого

Vг=Vпор-(Vн+Vпор)           (3.23)

і розраховують коефіцієнт газонасиченості

kг=VгVпор=VгδсM4kп                   (3.24)

Апарат для визначення водонафтонасиченості (апарат Закса або ВН-3) показано на рис. 3.1.

Як нагрівач використовується електрична піч ПЕ-3 або електроплитка закритого типу.

Роботу з визначення коефіцієнтів водо- і нафтонасиченості виконують у такому порядку.

- Готують до роботи всі складові частини апарата ВН-3.

2. З середини нафтонасиченого керна відколюють шматочки породи, поміщають їх у бюксу відомої маси Мо і визначають зважуванням масу бюкси з породою М1. Зважування проводять на технічних вагах 1-го класу або аналітичних вагах типу АДВ-200.

3. Встановлюють у витяжній шафі на азбестовому аркуші електроплитку.

4. Заповнюють кип'ятильник на 2/3 ємності розчинником - толуолом або спиртобензольною сумішшю (90 % бензолу і 10 % спирту) і встановлюють його на електроплитку. Розчинник обирають залежно від типу нафти в зразку.

5. Переносять породу в гільзу з фільтрувального паперу, яку поміщають у стаканчик, підвішуваний на гачок 7.

6. Закривають кип'ятильник пробкою 9 і закріплюють сорочку 8 на штативі.

7. З'єднують холодильник із пасткою і, підключивши за допомогою гумового шланга трубку 13 до водопроводу, встановлюють циркуляцію охолоджувальної води.

8. Вмикають у мережу через латр електроплитку. Перемикачем латра регулюють нагрівання плитки так, щоб кипіння розчинника в кип'ятильнику було небурним

Пари розчинника і води зразка породи надходять через трубку в холодильник, де вони конденсуються; конденсат, що представляє суміш розчинника і води, стікає в пастку. Вода, внаслідок більшої щільності, збирається в нижній частині пастки, а розчинник у міру заповнення пастки до рівня сифона 11 зливається в стаканчик (на зразок) і заповнює його доти, доки не спрацює сифон 15. При спрацьовуванні сифона 15 розчинник із розчиненою в ньому нафтою зі зразка зливається в кип'ятильник. Екстрагування (відгонка) вважається закінченим, якщо об'єм води в пастці не збільшується, а розчинник над нею, що зливається зі стаканчика через сифон 15 у кип'ятильник, стає прозорим (без видимого забарвлення).

9. Після закінчення екстрагування вимикають плитку, дають апарату охолонути і визначають об'єм Vв= M3/δн води, що скупчилася в пастці (δн = 1).

10. Розбирають апарат, переносять зразок породи в бюксу масою M0 і сушать його в сушильній шафі за температури 105 °C до постійної маси (M0+M4)

11. Визначають значення: M2=M1+M0; Mн=M2-M3+M4 і за відомих коефіцієнта пористості kн, густини δс сухої породи та густини δн нафти за формулами (1.30) - (1.33) розраховують шукані величини kн, kг і kв

3.3 Проникність

Властивість порід пропускати через себе рідину, гази та їхні суміші за перепаду тисків називається проникністю. Проникність є мірою фільтраційної провідності породи. Її поділяють на фізичну (абсолютну), фазову (ефективну) і відносну.

Фізична проникність

Фізична проникність відповідає проникності породи під час фільтрації через неї однорідної рідини або газу, хімічно інертних щодо твердої фази, і кількісно оцінюється коефіцієнтом фізичної проникності kпр. У рівнянні Дарсі kпр є коефіцієнтом пропорційності між швидкістю фільтрації vф однорідної рідини (газу) і градієнтом тиску ∆p/L.

vф=kпр∆pμL=QF                                             (3.25)

де ∆p - перепад тиску (у Па); L - довжина пористого середовища (у м); μ - динамічна в'язкість рідини (газу) [у Па*с]; Q - об'ємна витрата рідини (газу) за одиницю часу (у м3/с) через переріз F (у м2) пористого середовища.

Звідси коефіцієнт проникності (у м2)

kпр=QμLF∆p                                               (3.26)

За одиницю проникності значенням в 1 м2 приймають проникність такого пористого середовища, під час фільтрації через зразок якого площею 1 м2, завдовжки 1 м і перепадом тиску 1 Па витрата рідини в'язкості 1 Па становить 1 м3/с. Фізично ця одиниця вимірювання проникності характеризує величину площі перерізу каналів пористого середовища, по яких відбувається фільтрація.

Гірські породи умовно підрозділяють на проникні, (kпр≥ = 10,2∙10-15 м2), напівпроникні [з kпр≥ = (0,1-10,2) м2] і практично непроникні (с Лпр < 0,1-10~15 м2). Фізична проникність колекторів коливається в дуже великих межах: від 0,1-10-16 до 3-10~12 м2 і більше. Широке поширення мають колектори з проникністю (0,2-1,02)-10-12 м2.

Основним чинником, що впливає на коефіцієнт проникності порід, є структура їхнього порового простору, що характеризується формою і розміром пор, звивистістю і питомою поверхнею каналів фільтрації. Ці параметри визначають об'єм фільтрувального агента, траєкторію його окремих струменів і сили поверхневої взаємодії, що перешкоджають фільтрації.

Теоретично згідно з рівнянням Козені-Кармана:

kпр=kп.д3fSф2Tг2                                                   (3.27)

де kп.д- динамічна пористість зразка породи, частки одиниці; Sф - питома поверхня каналів фільтрації (у м2/м3); Тг - гідравлічна звивистість каналів фільтрації, яка дорівнює відношенню середньої статистичної довжини порових каналів LK до довжини зразка породи L; f - коефіцієнт, який ураховує форму перетину пір, що змінюється для гранулярних колекторів від 2 до 3 за найчастішого значення 2,5.

Якісно залежність проникності від пористості та структури порового простору зернистих порід може бути показана на прикладах статистичних зв'язків. За середньостатистичними даними для багатьох нафтогазоносних колекторів більшій пористості зазвичай відповідає і більша проникність (рис. 3.2). Структура порового простору уламкових порід певною мірою може бути охарактеризована питомою поверхнею зерен Зуб, їхнім ефективним або медіанним діаметром, коефіцієнтом відсортованості, середнім радіусом капілярних пір і звивистістю порових каналів.

Рис. 3.2. Співвідношення між проникністю kпр і відкритою пористістю kп о

Між коефіцієнтом проникності та зазначеними параметрами зазвичай спостерігаються статистичні кореляційні зв'язки, які часто використовують спільно із залежністю kпр= f (kn) під час інтерпретації результатів геофізичних досліджень свердловин (рис. 3.3). Розкид точок на графіках пояснюється залежністю kпр від кількох із перелічених параметрів, значення яких у кожному окремому випадку різне. Згідно з роботами В. М. Добриніна та інших дослідників, зі зростанням ефективного тиску (збільшенням глибини залягання) проникність порід зменшується відповідно до наближеного рівняння:

kпр(реф)≈kпрkп(реф)kп3+aст2+aст                                   (3.28)

Рис. 3.3. Залежність коефіцієнта проникності від структурних параметрів порід

На рис. 3.4 наведено криві відносної зміни коефіцієнта проникності від глибини залягання (а) та ефективного тиску (б). Аналіз численних експериментальних досліджень показує, що проникність порід, особливо глинистих, що залягають на великих глибинах, може виявитися майже в 2 рази меншою за її значення, визначене на поверхні. Проникність тріщинуватої породи в загальному випадку залежить від геометрії систем тріщин і напрямку фільтрації. Для наближеної оцінки тріщинуватої пористості та проникності використовують плоскопаралельні шліфи збільшених розмірів. Метод шліфів, хоча й дає прийнятні результати, не знаходить широкого застосування, оскільки потребує дослідження великої кількості зразків. У зв'язку з цим для оцінювання параметрів тріщинуватих порід дедалі частіше використовують геофізичні та гідродинамічні методи.

Рис. 3.4. Відносна зміна коефіцієнта ∆p/kпр проникності піщано-глинистих порід залежно від глибини залягання Н (а) та ефективного тиску реф (б) а - середньо-відсортовані піщано-глинисті породи

Визначення проникності порід

Визначення проникності порід у лабораторних умовах проводять на спеціальних установках за газом (повітрям) або рідиною.

Для одних і тих самих порід проникність за рідиною дещо менша, ніж за газом, що пов'язано з набряканням глинистих частинок і утворенням адсорбційних шарів води (нафти) на поверхні каналів фільтрації. У зв'язку з цим абсолютну (фізичну) проникність порід частіше заведено встановлювати за умови фільтрації через них газу (зазвичай азоту або повітря). Для цього існує низка установок, одна з яких (ГК-5) показана на рис. 3.5. Визначення проникності виконують у такому порядку.

1 Виготовляють зразки порід циліндричної форми діаметрів 20-30 мм, завдовжки 20-40 мм; екстрагують їх від нафти і солей в апараті Сокслета і сушать до постійної маси за температури 105 °C.

2.	Перевіряють герметичність усієї системи та роботу окремих вузлів установки.

3. Вимірюють штангенциркулем діаметр і довжину зразка, встановлюють і надійно затискають його в струбційному затиску.

4.	До нижнього штуцера струбційного затискача через хлоркальцієву трубку і манометр на вході подають осушений від вологи азот (повітря).

5.	Фіксують за відповідними манометрами усталені тиски на вході p1 і виході p2 зі зразка і за допомогою витратоміра (наприклад, реометра) вимірюють витрату газу за одиницю часу.

6.	Знаходять температуру газу, що фільтрується, за допомогою термометра, встановленого в хлоркальцієвій трубці, і за табл. 3.1 визначають його в'язкість за цієї температури; з барометра знімають значення атмосферного тиску.

Рис. 3.5. Схема розташування вузлів в установці ГК-5

3 - манометр на вході; 2 - фільтр, 3 - редуктор; 4 - хлоркальцієва трубка; 5 - термометр; 6 - зразковий манометр; 7 - струбцевий затискач; 8 - реометр

Таблица 3.1

В'язкість азоту і повітря залежно від температури

| Температура °C | В’язкість, МПа с |  | Температура, °C | В’язкість, МПа с |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | азот | повітря |  | азот | повітря |
| 15 | 0,01741 | 0,01783 | 21 | 0,01768 | 0,01818 |
| 16 | 0,01746 | 0,01788 | 22 | 0,01771 | 0,01822 |
| 17 | 0,01751 | 0,01793 | 23 | 0,01773 | 0,01829 |
| 18 | 0,01756 | 0,01798 | 24 | 0,01776 | 0,01834 |
| 19 | 0,01761 | 0,01803 | 25 | 0,01778 | 0,01840 |
| 20 | 0,01766 | 0,01812 |  |  |  |

Коефіцієнт проникності обчислюють з урахуванням тиску газу, його витрати і температури.

Для цього на підставі рівняння стану газів розраховують насупне:

а) дійсну витрату газу Q за формулою

Q=Q'(273+T')/(T+T')pбδг                        (3.29)

де Q' - витрата газу, визначена за показаннями реометра; δг - густина азоту за повітрям за температури Т', за Т' =20 0С і густини азоту за повітрям, що дорівнює 0,9836:

Q=0,058Q'(273+T')/pб                       (3.30)

б) середню витрату газу по довжині зразка за атмосферного тиску та температури вимірювань Т за формулою

Qcp=2Qpб/(p1+p2+2pб)=Qpб/(pб+∆p/2)                (3.31)

Тоді при фільтрації газу формула набуває такого вигляду:

kн=2Qpбp1+p2+2pбμL(p1+p2)F=QTcpμL/∆pF                     (3.32)

У разі визначення витрати газу газометром p2 = 0 тоді

kпр=QTcpμL/p1F                                  (3.33)

Під час детальних досліджень керна іноді необхідно визначати проникність зразків порід, моделюючи радіальний потік рідини або газу, тобто ніби відтворюючи умови їхнього припливу в свердловину. Для цього виготовляють зразки порід циліндричної форми з осьовим отвором - "свердловиною" і створюють у ньому за допомогою спеціальних кернотримачів фільтрацію рідини або газу в радіальному напрямку від зовнішньої поверхні до внутрішньої.

Коефіцієнт проникності в цьому випадку розраховують:

а) при фільтрації рідини за формулою

kпр=μжQжlnrнrв2πh(pн+pв)                                                  (3.34)

б) при фільтрації газу по формулі

kпр=μжQг ср1пrнrв2πh(pн+pв)=μгQгlnrнrвπh(pн2+pв2)                                         (3.35)

де μж і μ - в'язкості рідини та газу; Qж - витрата рідини; Qг, Qг ср - витрати газу за атмосферного та середнього тисків у зразку; rн і rв - зовнішній і внутрішній радіуси кільця; pнi і pв - тиск біля зовнішньої та внутрішньої поверхонь кільцевого зразка; h - висота зразка.

Крім цього, спеціальні дослідження проникності порід можуть виконуватися за допомогою моделювання умов, близьких до пластових. Однією з установок для таких вимірювань є установка УІПК, останні варіанти якої дають змогу знаходити коефіцієнт проникності за газом, рідиною та їхніми сумішами за температури до 90 °C, пластового та гірничого тисків відповідно до 60 і 100 МПа.

4 інтерпретація результатів ГДс на  свердловині №32 ЛОПУШНЯНСЬКОГО НАФТОВОГО родовища

## 4.1  Виділення продуктивних пластів-колекторів та визначення ефективних товщин.

У даній бакалаврській роботі досліджується розріз, котрий можна охарактеризувати перешаруванням вапняків, рідше мергелів з прошарками пісковиків. Враховуючи дану інформацію, для їх ідетифікації варто скористатися результатами комплексу геофізичних досліджень.

Мною було досліджено геологічний розріз №32 Лопушнянського нафтового родовища на наявність у ньому пластів-колекторів. Для визначення досліджувальних параметрів у даній роботі використовувалось електричні методи досліджень, такі як БК, БКЗ та ІК.

В інтервалі глибин від 4114 до 4229 м. мою було виділено 11 пластів колекторів, 9 з який являються нафтогазонасиченеми та 2 водонасичені. Товщини пластів у даному інтервалі змінюється в межах від 2 до 6 метрів. Питомий опір за методами БКЗ, БК та ІК в пластах досліджуваного інтервалу змінюється в межах: від 3 до 7 Ом.м для БКЗ; від 1.5 до 8 Ом.м для БК; від 1.4 до 6.5 Ом.м для ІК. Деталтніші дані наведені у таблиці 4.1

Рисунок 4.1 – Виділення та визначення границь пластів колекторів у свердловині №32 Лопушнянського нафтового родовища.

Таблиця 4.1 – Геолого-геофізичні характеристики продуктивних пластів

| Інтервал, м | Товщина пласта, м | Питомий електор. опір, Омм |  |  | Літологічна характеристика | Характер насичення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | БКЗ | БК | ІК |  |  |
| 4114.0 - 4120.0 | 6.0 | 4 | 2.2 | 2.7 | пісковик | нафтогазонас |
| 4131.6 - 4134.0 | 2.4 | 5 | 5 | 6.5 | пісковик | нафтогазонас |
| 4135.0 - 4138.0 | 3.0 | 6.5 | 8 | 3.7 | пісковик | нафтогазонас |
| 4139.0 - 4142.0 | 3.0 | 5 | 3.5 | 5 | пісковик | нафтогазонас |
| 4143.6 - 4149.0 | 5.4 | 7 | 3.5 | 4.5 | пісковик | нафтогазонас |
| 4152.0 - 4154.4 | 2.4 | 7 | 7 | 8 | пісковик | нафтогазонас |
| 4158.0 - 4160.8 | 2.8 | 4.5 | 5.5 | 5 | пісковик | нафтогазонас |
| 4170.0 - 4172.0 | 2.0 | 4 | 1.5 | 1.4 | пісковик | водонасичений |
| 4208.0 - 4214.0 | 6.0 | 3.7 | 4.5 | 3 | вапняк | нафтогазонас |
| 4221.0 - 4226.0 | 5.0 | 3.4 | 3.8 | 4 | вапняк | нафтогазонас |
| 4226.0 - 4229.0 | 3.0 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | вапняк | водонасичений |

## 4.2 Визначення коефіцієнта пористості та нафтогазонасичення  продуктивних пластів-колекторів.

Визначення коефіцієнтів пористості

Коефіцієнт пористості гірських порід можна розрахувати за допомогою різних методів, наприклад електричних або радіоактивних дослідження розрізів нафтових та газових свердловин. Однак ефективність цих розрахунків в конкретних геологічних умовах для різних методів неоднакова. При вивченні піщано-глинистих порід-колекторів достовірні результати дають електричні методи, а при вивченні гранулярних карбонатних порід – радіоактивні методи. Розрахунок коефіцієнта пористості тріщинуватих порід проводиться за результатами комплексної інтерпретації електричних і радіоактивних методів дослідження розрізів свердловин. Однак найбільш частіше для визначення коефіцієнта пористості використовують електричні методи.

Визначення коефіцієнта пористості за даними опору незміненої частини пласта

У даних умовах пористість гірських порід розраховується за допомогою кореляцйної залежності Рп=f(Кп) (Рис.4.1). В спрощеному варіанті цю залежність можна зобразити у наступному вигляді:

,                                                                               (4.1)

де Рп – параметр пористості, або відносний опір; Кп – коефіцієнт пористості, д.од.; а і m – структурні елементи, які залежать від типу породи, характеру її насичення та структури порового простору.

Ці структурні елементи визначаються за допомогою. Для теоретичних розрахунків беруть, що а=1, а m=2.

Параметр пористості, або якщо іншими словами, відносний опір для водоносних пластів розраховують за формулою:

,                                                 (4.2)

де ρвп – опір водонасиченого пласта при його 100 % насиченні водою, Ом·м; ρв – опір води, яка насичує даний пласт, Ом·м.

1 – рихлі пісковики; 2 – слабозцементовані пісковики; 3 – середньо-зцементовані пісковики; 4 – рихлі вапняки; 5 – вапняки та доломіти крупно- кристалічні, середньо ущільнені; 6 – вапняки та доломіти щільні, тонкокристалічні

Рисунок 4.1 – Осереднені криві залежності параметра Рп від коефіцієнта пористості Kп для піщаних (а) і карбонатних (б) порід

Питомий електричний опір пласта який є  водоносним  знаходиться за допомогою даних таких методів, як БКЗ, БК та ІК, а для пластової води використовують дані лабораторних аналізів або даних методу ПС.

Розрахунок коефіцієнта пористості за результатами опору промитої зони пласта

При врахуванні опору промитої зони пласта ρпп для чистого неглинистого водоносного колектора параметр пористості Рп визначається за формулою:

,                                        (4.3)

де ρф – опір фільтрату промивної рідини, Ом·м.

У чистому неглинистому нафтогазоносному колекторі параметр пористості рівний:

,                                       (4.5)

де Рнз – параметр залишкового нафтогазонасичення у промитій зоні пласта.

Величину Рнз розраховують за формулою:

,                                (4.6)

де Кнз – коефіцієнт залишкового нафтогазонасичення у промитій зоні  пласта-колектора. Зазвичай він дорівнює Кнз=0,2–0,3.

Визначення коефіцієнта пористості за даними опору зони проникнення пласта

Для того щоб визначити пористость за данними питомого опору зони проникнення ρзп, параметр пористості Рп можна визначаєти за формулою для нафтогазонасиченого пласта-колектора:

.                                (4.7)

Для віділення водоносного пласта-колектора:

.                          (4.8)

Параметр Рнз зони проникнення розраховується за формулою (4.6) з урахуванням величини Кнз=0,3–0,4.

Визначення коефіцієнта нафтогазонасиченості за даними електричних методів

Коефіцієнти нафтонасичення Кн та газонасичення Kг порід визначаються за параметром насичення Рн(Рг)=нп/вп. Для визначення Рн потрібно знати питомий опір газоносиченої або нафтоносної породи нп, що розраховується, та її опір вп при 100 % насиченні пор пластовою водою.

Для визначення опіру нп нафтоносної породи користуються діаграми ефективного та уявного опорів. Щоб визначити опір вп розраховується за даними коефіцієнта пористості Кп породи та опору пластових вод в:

,                               (4.9)

Після розрахунку нп і вп можна визначити параметр насичення:

.                                (4.10)

Коефіцієнт водонасичення пов'язаний із коефіцієнтом нафтогазонасичення наступним чином:

.                             (4.11)

За розрахованим значенням Рн визначаються коефіцієнти Кн або Кг (Кнг=1-Кв) (при атмосферному тиску) за номограмою (Рис. 4.2).

Дані коефіцієнта пористості та коефіцієнта нафтогазонасиченя наведені у таблиці 4.2

1, 2, 3 – відповідно, піщано-глинисті гідрофільні, слабо-гідрофобні та гідрофобні породи; 4 – карбонатні породи

Таблиця 4.2 – Зведена таблиця характеристик пластів-колекторів свердловини №32 Семенівського нафтового родовища.

| Інтервал, м | Товщина пласта, м | Кп | Кнг | Літологічна характеристика | Характер насичення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4114.0 - 4120.0 | 6.0 | 17 | 69 | пісковик | нафтогазонас |
| 4131.6 - 4134.0 | 2.4 | 15 | 68 | пісковик | нафтогазонас |
| 4135.0 - 4138.0 | 3.0 | 13 | 57 | пісковик | нафтогазонас |
| 4139.0 - 4142.0 | 3.0 | 12 | 53 | пісковик | нафтогазонас |
| 4143.6 - 4149.0 | 5.4 | 13.5 | 57 | пісковик | нафтогазонас |
| 4152.0 - 4154.4 | 2.4 | 14 | 17 | пісковик | нафтогазонас |
| 4158.0 - 4160.8 | 2.8 | 13 | 64 | пісковик | нафтогазонас |
| 4170.0 - 4172.0 | 2.0 | 13.5 | - | пісковик | водонасичений |
| 4208.0 - 4214.0 | 6.0 | 12 | 54 | вапняк | нафтогазонас |
| 4221.0 - 4226.0 | 5.0 | 12.5 | 64 | вапняк | нафтогазонас |
| 4226.0 - 4229.0 | 3.0 | 11.5 | - | вапняк | водонасичений |

ВИСНОВКИ

У цій дипломній роботі було проведено дослідження з виділення пластів колекторів юрських відкладів Лопушнянського нафтового родовища. Результати цього дослідження мають важливе наукове і практичне значення для розвитку нафтовидобувної промисловості та геологічних досліджень. Висновки, отримані в ході роботи, дають можливість зрозуміти структуру і властивості пластів колекторів юрських відкладів, що сприятиме покращенню планування та управління процесами видобування нафти.

В ході дослідження було використано різноманітні наукові та практичні підходи. Першочерговою задачею було проведення комплексного аналізу геологічних та геофізичних даних, який дозволив отримати детальну інформацію про структуру родовища та характеристики пластів колекторів. На основі цього аналізу було здійснено розділення пластів колекторів і встановлено їх розподіл у геологічному просторі.

Важливим кроком було також дослідження властивостей пластів колекторів, зокрема їх пористості, проникності та нафтоносності. Це дозволило зрозуміти, які пласти є потенційно нафтоносними та які мають найкращі умови для видобування нафти.

Отримані результати підтвердили наявність різноманітності пластів колекторів юрських відкладів у Лопушнянському родовищі. Вони показали, що розподіл і властивості цих пластів можуть суттєво варіюватись у просторі, що вимагає необхідність подальших досліджень для детальнішого вивчення цієї гетерогенності та точнішого встановлення параметрів пластів колекторів.

Значимість отриманих результатів полягає в їх практичній застосовності. Знання про структуру, розподіл та властивості пластів колекторів юрських відкладів Лопушнянського нафтового родовища надають можливість виробникам нафти вдосконалювати свої технології та методи видобування. Це дає змогу ефективніше використовувати нафтові ресурси, збільшувати обсяги видобування та знижувати витрати. Крім того, знання про характеристики пластів дозволяють розробляти оптимальні плани розвитку родовища та приймати обґрунтовані рішення щодо розміщення свердловин та розробки нових нафтових пластів.

Практичне значення отриманих результатів також проявляється в економічній сфері. Оптимізація видобування нафти з родовища, забезпечення більш точного розрахунку запасів та зменшення ризиків експлуатації сприяє підвищенню прибутковості підприємств із нафтовидобування. Крім того, зростання видобутку нафти та газу з родовища сприятиме забезпеченню енергетичної безпеки країни та зниженню залежності від імпорту.

Перелік використаних джерел

- Горбачев Ю. М. Геофизические исследования скважин. – М.: «Недра», 1990.

- В. В. Федорів алгоритмічна інтерпретаціяконспект лекцій:  івано-франківськ- 2017

- Дахнов В.Н., Долина Л.П. 	Геофизические методы изучения нефтегазоносных коллекторов. М., Гостоптехиздат, 1959.

- Итенберг С. С., Шнурман Г. А. Интерпретация результатов каротажа сложных коллекторов. М.: Недра, 1984, 256 с.

- Латышова М. Г. Практическое руководство по интерпретации диаграмм геофизических методов исследования скважин. М.: Недра, 1991, 218 с.

- Інтерпретація результатів геофизических исследований нефтяных и газовых скважин. Справочник. Под ред. Добрынина В. М. М.: Недра, 1988, 476 с.

- Латышова М. Г., Венделштей Б. Ю., Тузов В. П. Обработка и інтерпретація матеріалів геофізичних досліджнгь свердловин. М.: Недра, 1990..