ДОДАТОК А ЕКОНОМІКА БУДІВНИЦТВА

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-17-7 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автосамоскиди екскаватором одноковшевим дизельним на гусеничному ходу з ковшем 0,65 м³ | 1000м³ | 7,020 | 0,731 | 31 943,64 | 30 964,54 | 23 351 | 691 | 22 635 | 13,600 | — |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 13,6 | — | 69,47 | — | 690,64 | — | 690,64 | — | — |
|  | КБМ206-248 | Екскаватор одноковшевий дизельний на гусеничному ходу, ківш 0,65 м³ | маш-год | 29,58 | — | 783,42 | 783,42 | 16 939,87 | — | 3 003,22 | 1,5100 | — |
|  | КБМ207-149 | Булдозери потужністю 79 кВт | маш-год | 9,86 | — | 790,16 | 790,16 | 6 695,20 | — | 5 695,20 | — | — |
|  | C1421-9472 | Щебінь природний фр. 40–70 мм, М400 | м³ | 0,03 | — | 1 143,55 | — | 25,08 | — | — | — | — |
| 2 | E1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів | 100м³ | 360 | 0,15 | 10 063,60 | — | 1 510 | — | 150 450 | 22,57 | — |
|  | ТСО-1,5 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 150,45 | — | 66,89 | — | 1 509,4 | — | 1 509,4 | — | — |

Проміжний підсумок земляних робіт: 424 248 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-1 | Встановлення опалубки фундаментної плити | м² | 1 800 | 0,60 | 27 000 | 6 800 | — | 33 800 | 18,78 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 13,6 | — | 69,47 | — | 690,64 | — | 690,64 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Монтаж нижньої арматурної сітки (А500С) | т | 35 | 8,2 | 28 700 | — | 1 225 000 | 1 253 700 | 35 820 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 21,622 | — | 783,42 | 783,42 | 16 939,87 | — | 3 003,22 | — | — |
| 3 | E8-2-4 | Монтаж верхньої арматурної сітки (А500С) | т | 35 | 8,5 | 29 750 | — | 1 225 000 | 1 254 750 | 35 850 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників | люд-год | 9,94 | — | 57,68 | — | 570,12 | — | 570,12 | — | — |
| 4 | E9-1-1 | Бетонування фундаментної плити, бетон С25/30 | м³ | 1 080 | 0,40 | 43 200 | 78 900 | 2 268 000 | 2 390 100 | 2 213,98 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 7,20 | — | 130,94 | 130,94 | 6 695,20 | — | 5 695,20 | — | — |
| 5 | E6-2-2 | Вібрування бетону глибинними вібраторами | м³ | 1 080 | 0,15 | 16 200 | 8 100 | — | 24 300 | 22,50 | — |  |
| 6 | E12-1-5 | Догляд за бетоном фундаментної плити | м² | 1 800 | 0,08 | 2 880 | — | — | 2 880 | 1,60 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з фундаментної плити: 4 959 530 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення вертикальної опалубки стін | м² | 1 950 | 0,72 | 34 560 | 8 970 | — | 43 530 | 22,34 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 12,8 | — | 68,50 | — | 680,40 | — | 680,40 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування монолітних стін, монтаж каркасів та сіток | т | 28 | 7,90 | 22 120 | — | 980 000 | 1 002 120 | 35 790 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 20,75 | — | 780,16 | 780,16 | 15 210,00 | — | 2 998,10 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування монолітних стін, бетон С25/30 | м³ | 650 | 0,38 | 24 700 | 59 800 | 1 360 000 | 1 444 500 | 2 222,31 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 5,96 | — | 128,44 | 128,44 | 5 630,50 | — | 5 630,50 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону глибинними вібраторами | м³ | 650 | 0,14 | 9 100 | 4 550 | — | 13 650 | 21,00 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном стін | м² | 1 950 | 0,06 | 2 340 | — | — | 2 340 | 1,20 | — |  |

Проміжний підсумок робіт зі стін підземної частини: 2 506 140 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-3 | Встановлення опалубки монолітних колон | м² | 1 120 | 0,78 | 23 184 | 7 950 | — | 31 134 | 27,80 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 11,4 | — | 61,90 | — | 615,80 | — | 615,80 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування колон каркасами та сітками (А500С) | т | 24 | 8,1 | 19 440 | — | 840 000 | 859 440 | 35 810 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 19,2 | — | 742,30 | 742,30 | 14 860,00 | — | 2 920,40 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування колон, бетон С25/30 | м³ | 420 | 0,42 | 17 640 | 46 200 | 870 000 | 933 840 | 2 224,38 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 5,10 | — | 122,70 | 122,70 | 5 210,40 | — | 5 210,40 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону колон | м³ | 420 | 0,16 | 6 720 | 3 360 | — | 10 080 | 24,00 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном колон | м² | 1 120 | 0,06 | 2 016 | — | — | 2 016 | 1,80 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з улаштування колон: 1 822 260 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-4 | Встановлення опалубки ригелів | м² | 1 580 | 0,75 | 28 440 | 8 420 | — | 36 860 | 23,33 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 12,2 | — | 67,40 | — | 674,00 | — | 674,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування ригелів (А500С) | т | 32 | 8,0 | 25 600 | — | 1 120 000 | 1 145 600 | 35 800 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 21,1 | — | 761,22 | 761,22 | 15 120,00 | — | 3 022,44 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування ригелів, бетон С25/30 | м³ | 520 | 0,40 | 20 800 | 50 700 | 1 040 000 | 1 111 500 | 2 137,50 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 6,20 | — | 125,70 | 125,70 | 5 460,20 | — | 5 460,20 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону ригелів | м³ | 520 | 0,15 | 7 800 | 3 900 | — | 11 700 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном ригелів | м² | 1 580 | 0,06 | 2 844 | — | — | 2 844 | 1,80 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з улаштування ригелів: 2 308 504 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки плит перекриття | м² | 2 450 | 0,70 | 42 875 | 10 920 | — | 53 795 | 21,96 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 14,4 | — | 68,10 | — | 680,40 | — | 680,40 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування плит перекриття (верхня й нижня сітка, А500С) | т | 38 | 7,8 | 29 640 | — | 1 330 000 | 1 359 640 | 35 780 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 23,0 | — | 778,60 | 778,60 | 16 840,50 | — | 3 084,10 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування плит перекриття, бетон С25/30 | м³ | 980 | 0,39 | 38 220 | 73 150 | 1 960 000 | 2 071 370 | 2 114,66 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 7,80 | — | 129,50 | 129,50 | 6 580,90 | — | 6 580,90 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону плит перекриття | м³ | 980 | 0,15 | 14 700 | 7 350 | — | 22 050 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном плит | м² | 2 450 | 0,05 | 3 675 | — | — | 3 675 | 1,50 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з улаштування плит перекриття: 3 510 530 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-3 | Встановлення опалубки колон надземної частини | м² | 3 200 | 0,78 | 49 920 | 16 800 | — | 66 720 | 20,85 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 16,8 | — | 71,40 | — | 714,60 | — | 714,60 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування колон надземної частини (А500С) | т | 52 | 8,1 | 42 120 | — | 1 820 000 | 1 862 120 | 35 811 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 28,6 | — | 785,20 | 785,20 | 19 340,00 | — | 3 325,40 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування колон надземної частини, бетон С25/30 | м³ | 900 | 0,42 | 37 800 | 92 400 | 1 890 000 | 2 020 200 | 2 244,67 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 8,40 | — | 134,80 | 134,80 | 7 210,60 | — | 7 210,60 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону колон надземної частини | м³ | 900 | 0,16 | 14 400 | 7 200 | — | 21 600 | 24,00 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном колон надземної частини | м² | 3 200 | 0,06 | 4 608 | — | — | 4 608 | 1,44 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з колон надземної частини: 3 975 928 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-4 | Встановлення опалубки ригелів надземної частини | м² | 2 900 | 0,75 | 43 500 | 12 200 | — | 55 700 | 19,20 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 14,5 | — | 69,80 | — | 698,00 | — | 698,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування ригелів надземної частини (А500С) | т | 58 | 8,0 | 46 400 | — | 2 030 000 | 2 076 400 | 35 800 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 29,7 | — | 789,90 | 789,90 | 19 760,00 | — | 3 380,40 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування ригелів надземної частини, бетон С25/30 | м³ | 780 | 0,40 | 31 200 | 75 600 | 1 560 000 | 1 666 800 | 2 137,95 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 7,60 | — | 128,20 | 128,20 | 6 980,10 | — | 6 980,10 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону ригелів надземної частини | м³ | 780 | 0,15 | 11 700 | 5 850 | — | 17 550 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном ригелів надземної частини | м² | 2 900 | 0,06 | 4 176 | — | — | 4 176 | 1,44 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з ригелів надземної частини: 3 820 574 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки плит перекриття надземних поверхів | м² | 3 200 | 0,70 | 51 520 | 13 440 | — | 64 960 | 20,30 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 16,0 | — | 69,40 | — | 694,00 | — | 694,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування плит перекриття надземної частини (А500С, верхня+нижня сітка) | т | 62 | 7,8 | 48 360 | — | 1 650 000 | 1 698 360 | 34 493 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 27,8 | — | 782,40 | 782,40 | 19 240,50 | — | 3 120,20 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування плит перекриття надземної частини, бетон С25/30 | м³ | 1 150 | 0,39 | 44 850 | 85 100 | 2 250 000 | 2 379 950 | 2 069,52 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 8,40 | — | 131,20 | 131,20 | 7 270,50 | — | 7 270,50 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону плит перекриття надземних поверхів | м³ | 1 150 | 0,15 | 17 250 | 8 625 | — | 25 875 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном плит перекриття | м² | 3 200 | 0,05 | 4 800 | — | — | 4 800 | 1,50 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з плит перекриття надземної частини: 4 173 945 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-6 | Встановлення опалубки сходових маршів | м² | 1 420 | 0,74 | 28 520 | 9 940 | — | 38 460 | 27,08 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 12,1 | — | 68,50 | — | 685,50 | — | 685,50 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування сходових маршів (А500С) | т | 18 | 8,0 | 14 400 | — | 540 000 | 554 400 | 30 800 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 16,4 | — | 750,90 | 750,90 | 12 310,40 | — | 2 349,50 | — | — |
| 3 | E9-1-4 | Бетонування сходових маршів, бетон С25/30 | м³ | 360 | 0,40 | 14 400 | 34 200 | 720 000 | 768 600 | 2 135,00 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 4,80 | — | 125,30 | 125,30 | 4 820,00 | — | 4 820,00 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону сходових маршів | м³ | 360 | 0,15 | 5 400 | 2 700 | — | 8 100 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном сходових конструкцій | м² | 1 420 | 0,06 | 2 052 | — | — | 2 052 | 1,44 | — |  |
| 6 | E8-1-7 | Встановлення опалубки сходових площадок | м² | 760 | 0,70 | 15 960 | 5 250 | — | 21 210 | 27,90 | — |  |
|  | ТСО-1,5 | Витрати праці робітників на площадках | люд-год | 7,9 | — | 66,30 | — | 663,00 | — | 663,00 | — | — |
| 7 | E8-2-4 | Армування сходових площадок (А500С) | т | 8 | 7,7 | 6 160 | — | 240 000 | 246 160 | 30 100 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 7,2 | — | 738,10 | 738,10 | 6 200,00 | — | 1 328,50 | — | — |
| 8 | E9-1-4 | Бетонування сходових площадок, бетон С25/30 | м³ | 160 | 0,38 | 6 080 | 14 500 | 320 000 | 340 580 | 2 128,63 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 2,40 | — | 123,40 | 123,40 | 2 420,00 | — | 2 420,00 | — | — |

Проміжний підсумок робіт зі сходовими маршами та площадками: 2 013 252 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення опалубки стін ліфтових шахт та ядра жорсткості | м² | 3 850 | 0,78 | 74 970 | 19 040 | — | 94 010 | 24,41 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 19,0 | — | 72,10 | — | 721,00 | — | 721,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування стін ядра жорсткості та ліфтових шахт (А500С) | т | 68 | 8,1 | 55 080 | — | 2 720 000 | 2 775 080 | 40 810 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 35,2 | — | 792,60 | 792,60 | 21 620,00 | — | 3 450,70 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування стін ліфтових шахт, бетон С25/30 | м³ | 1 420 | 0,38 | 53 960 | 105 680 | 3 100 000 | 3 259 640 | 2 295,52 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 10,40 | — | 130,80 | 130,80 | 7 270,40 | — | 7 270,40 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону стін ядра | м³ | 1 420 | 0,15 | 21 300 | 10 650 | — | 31 950 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном стін ліфтових шахт | м² | 3 850 | 0,06 | 6 930 | — | — | 6 930 | 1,80 | — |  |
| 6 | E8-1-10 | Влаштування закладних елементів у стіни ліфтових шахт | компл. | 32 | 0,30 | 960 | 2 880 | 42 000 | 45 840 | 1 432,50 | — |  |
|  | ССЦ | Метал закладний (пластини, анкери, вставки) | кг | 410 | — | 39,80 | — | 16 318 | — | 16 318 | — | — |

Проміжний підсумок робіт зі стін ліфтових шахт і ядра жорсткості: 6 213 810 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки плити покриття | м² | 1 950 | 0,70 | 34 125 | 9 500 | — | 43 625 | 22,38 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 10,0 | — | 67,80 | — | 678,00 | — | 678,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування плити покриття (верхня + нижня сітка А500С) | т | 30 | 7,8 | 23 400 | — | 825 000 | 848 400 | 28 280 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 15,5 | — | 785,20 | 785,20 | 12 190,00 | — | 2 940,20 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування плити покриття, бетон С25/30 | м³ | 650 | 0,39 | 25 350 | 52 100 | 1 295 000 | 1 372 450 | 2 112,23 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 4,80 | — | 128,90 | 128,90 | 4 815,80 | — | 4 815,80 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону плити покриття | м³ | 650 | 0,15 | 9 750 | 4 875 | — | 14 625 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном плити покриття | м² | 1 950 | 0,05 | 2 925 | — | — | 2 925 | 1,50 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з улаштування плити покриття: 2 282 725 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення опалубки парапетів | м² | 420 | 0,78 | 6 552 | 2 150 | — | 8 702 | 20,72 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 2,1 | — | 68,90 | — | 137,80 | — | 137,80 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування парапетів (А500С) | т | 6,0 | 8,0 | 4 800 | — | 165 000 | 169 800 | 28 300 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 3,5 | — | 772,30 | 772,30 | 3 180,00 | — | 890,10 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування парапетів, бетон С25/30 | м³ | 75 | 0,38 | 2 850 | 5 500 | 150 000 | 158 350 | 2 111,33 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,90 | — | 128,20 | 128,20 | 1 140,40 | — | 1 140,40 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону парапетів | м³ | 75 | 0,15 | 1 125 | 560 | — | 1 685 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном парапетів | м² | 420 | 0,05 | 630 | — | — | 630 | 1,50 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з парапетів покрівлі: 340 567 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки балконних плит (консолей) | м² | 860 | 0,72 | 18 576 | 4 920 | — | 23 496 | 27,32 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 6,3 | — | 68,20 | — | 682,00 | — | 682,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування балконних плит (А500С) | т | 11,5 | 7,9 | 9 085 | — | 345 000 | 354 085 | 30 790 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 6,8 | — | 781,40 | 781,40 | 6 840,00 | — | 1 562,80 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування балконних плит, бетон С25/30 | м³ | 195 | 0,39 | 7 605 | 14 800 | 390 000 | 412 405 | 2 114,90 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 1,95 | — | 129,40 | 129,40 | 1 260,20 | — | 1 260,20 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону балконних плит | м³ | 195 | 0,15 | 2 925 | 1 462 | — | 4 387 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном балконних конструкцій | м² | 860 | 0,05 | 1 290 | — | — | 1 290 | 1,50 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з балконних плит: 795 364 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки монолітного пандуса | м² | 740 | 0,72 | 15 984 | 4 250 | — | 20 234 | 27,32 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 5,5 | — | 68,20 | — | 682,00 | — | 682,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування монолітного пандуса (А500С, верх+низ) | т | 10,2 | 7,9 | 8 058 | — | 306 000 | 314 058 | 30 790 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 6,0 | — | 780,60 | 780,60 | 5 690,00 | — | 1 450,80 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування пандуса, бетон С25/30 | м³ | 165 | 0,39 | 6 435 | 12 550 | 330 000 | 348 985 | 2 114,45 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 1,65 | — | 129,40 | 129,40 | 1 250,20 | — | 1 250,20 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону пандуса | м³ | 165 | 0,15 | 2 475 | 1 237 | — | 3 712 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном пандуса | м² | 740 | 0,05 | 1 110 | — | — | 1 110 | 1,50 | — |  |
| 6 | E8-1-9 | Влаштування бортових елементів монолітного пандуса | м | 84 | 0,40 | 2 688 | 1 320 | 18 900 | 22 908 | 272,70 | — |  |
|  | ССЦ | Металеві закладні (куточок, смуги, анкери) | кг | 190 | — | 39,80 | — | 7 562 | — | 7 562 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з монолітного пандуса: 715 569 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення опалубки підпірних стінок | м² | 1 120 | 0,78 | 21 840 | 6 720 | — | 28 560 | 25,50 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 6,7 | — | 68,00 | — | 680,00 | — | 680,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування підпірних стінок (А500С) | т | 14,8 | 8,1 | 11 988 | — | 450 000 | 461 988 | 31 211 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 8,1 | — | 780,50 | 780,50 | 7 120,00 | — | 1 562,50 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування підпірних стінок, бетон С25/30 | м³ | 310 | 0,38 | 11 780 | 23 100 | 620 000 | 654 880 | 2 111,00 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 3,10 | — | 128,70 | 128,70 | 3 100,00 | — | 3 100,00 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону підпірних стінок | м³ | 310 | 0,15 | 4 650 | 2 325 | — | 6 975 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном підпірних стінок | м² | 1 120 | 0,06 | 1 680 | — | — | 1 680 | 1,50 | — |  |
| 6 | E8-1-9 | Влаштування дренажних елементів у підпірних стінках | компл. | 32 | 0,40 | 1 280 | 3 550 | 22 400 | 27 230 | 850,90 | — |  |
|  | ССЦ | ПВХ дренажні труби + геотекстиль | м.п. | 110 | — | 39,80 | — | 4 378 | — | 4 378 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з підпірних стінок: 1 181 243 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення опалубки технічних стін на покрівлі (венткамери, виходи) | м² | 540 | 0,78 | 8 424 | 2 640 | — | 11 064 | 20,48 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 3,4 | — | 67,20 | — | 672,00 | — | 672,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування технічних стін покрівлі (А500С) | т | 8,2 | 8,0 | 6 560 | — | 245 000 | 251 560 | 30 680 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 4,8 | — | 781,80 | 781,80 | 5 760,00 | — | 1 562,20 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування стін технічних приміщень, бетон С25/30 | м³ | 165 | 0,38 | 6 270 | 12 900 | 345 000 | 364 170 | 2 206,48 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 1,65 | — | 129,40 | 129,40 | 1 260,20 | — | 1 260,20 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону технічних стін | м³ | 165 | 0,15 | 2 475 | 1 237 | — | 3 712 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном технічних конструкцій | м² | 540 | 0,06 | 864 | — | — | 864 | 1,60 | — |  |
| 6 | E8-1-5 | Встановлення опалубки перекриття технічних приміщень | м² | 310 | 0,70 | 7 595 | 2 340 | — | 9 935 | 32,04 | — |  |
|  | ТСО-1,5 | Витрати праці робітників (перекриття) | люд-год | 1,95 | — | 63,50 | — | 635,00 | — | 635,00 | — | — |
| 7 | E8-2-4 | Армування перекриття технічного поверху (А500С) | т | 5,5 | 7,8 | 4 290 | — | 165 000 | 169 290 | 30 780 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 3,5 | — | 772,30 | 772,30 | 4 948,00 | — | 1 056,10 | — | — |
| 8 | E9-1-3 | Бетонування перекриття технічних приміщень, бетон С25/30 | м³ | 105 | 0,39 | 4 095 | 8 020 | 210 000 | 222 115 | 2 115,38 | — |  |

Проміжний підсумок робіт з технічних приміщень та венткамер на покрівлі: 1 287 266 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення опалубки стін сходового виходу на покрівлю | м² | 310 | 0,78 | 4 836 | 1 560 | — | 6 396 | 20,63 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 1,95 | — | 67,40 | — | 674,00 | — | 674,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування стін виходу на покрівлю (А500С) | т | 4,2 | 8,0 | 3 360 | — | 138 000 | 141 360 | 33 657 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 2,5 | — | 782,00 | 782,00 | 4 312,50 | — | 1 034,50 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування стін виходу на покрівлю, бетон С25/30 | м³ | 85 | 0,38 | 3 230 | 6 650 | 170 000 | 179 880 | 2 116,24 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,85 | — | 129,20 | 129,20 | 1 099,20 | — | 1 099,20 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону стін | м³ | 85 | 0,15 | 1 275 | 637 | — | 1 912 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном сходового виходу | м² | 310 | 0,06 | 465 | — | — | 465 | 1,50 | — |  |
| 6 | E8-1-5 | Встановлення опалубки перекриття сходового виходу | м² | 160 | 0,70 | 3 360 | 1 190 | — | 4 550 | 28,44 | — |  |
|  | ТСО-1,5 | Витрати праці робітників (перекриття) | люд-год | 1,0 | — | 63,50 | — | 635,00 | — | 635,00 | — | — |
| 7 | E8-2-4 | Армування перекриття виходу (А500С) | т | 2,1 | 7,8 | 1 638 | — | 82 000 | 83 638 | 39 828 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 1,5 | — | 770,90 | 770,90 | 2 310,00 | — | 1 050,10 | — | — |
| 8 | E9-1-3 | Бетонування перекриття виходу, бетон С25/30 | м³ | 52 | 0,39 | 2 028 | 3 960 | 104 000 | 109 988 | 2 115,15 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,52 | — | 128,60 | 128,60 | 689,30 | — | 689,30 | — | — |

Проміжний підсумок робіт зі сходового виходу на покрівлю: 548 228 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-2 | Встановлення опалубки вентиляційних каналів на покрівлі | м² | 280 | 0,78 | 3 276 | 1 020 | — | 4 296 | 15,35 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 1,6 | — | 67,10 | — | 671,00 | — | 671,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування вентиляційних каналів (А500С) | т | 3,2 | 8,0 | 2 560 | — | 98 000 | 100 560 | 31 425 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 1,9 | — | 780,40 | 780,40 | 3 630,00 | — | 910,50 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування вентканалів, бетон С25/30 | м³ | 62 | 0,38 | 2 356 | 4 900 | 124 000 | 131 256 | 2 116,23 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,62 | — | 128,40 | 128,40 | 689,40 | — | 689,40 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону вентканалів | м³ | 62 | 0,15 | 930 | 460 | — | 1 390 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном вентиляційних каналів | м² | 280 | 0,06 | 420 | — | — | 420 | 1,50 | — |  |
| 6 | E8-1-10 | Влаштування закладних елементів у вентканалах | компл. | 12 | 0,40 | 480 | 1 400 | 12 600 | 14 480 | 1 206,66 | — |  |
|  | ССЦ | Закладні: анкери, пластини, кріплення | кг | 75 | — | 39,80 | — | 2 985 | — | 2 985 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з вентиляційних каналів та шахт покрівлі: 260 467 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки армопоясів та ребер жорсткості | м² | 520 | 0,70 | 12 180 | 3 650 | — | 15 830 | 30,44 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 4,0 | — | 67,90 | — | 679,00 | — | 679,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування армопоясів та ребер (А500С) | т | 7,6 | 7,8 | 5 928 | — | 255 000 | 260 928 | 34 333 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 4,5 | — | 778,40 | 778,40 | 4 450,00 | — | 1 153,00 | — | — |
| 3 | E9-1-3 | Бетонування армопоясів і ребер, бетон С25/30 | м³ | 145 | 0,39 | 5 655 | 10 830 | 290 000 | 306 485 | 2 113,69 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 1,45 | — | 129,10 | 129,10 | 1 180,40 | — | 1 180,40 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону армопоясів | м³ | 145 | 0,15 | 2 175 | 1 088 | — | 3 263 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном армопоясів та ребер | м² | 520 | 0,05 | 780 | — | — | 780 | 1,50 | — |  |
| 6 | E8-1-9 | Влаштування закладних деталей у армопоясах | компл. | 18 | 0,34 | 612 | 1 440 | 12 600 | 14 652 | 814,00 | — |  |
|  | ССЦ | Закладні: пластини, смуги, анкерні групи | кг | 110 | — | 39,80 | — | 4 378 | — | 4 378 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з армопоясів та ребер жорсткості: 616 213 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E8-1-5 | Встановлення опалубки перемичок та дрібних монолітних елементів | м² | 320 | 0,65 | 6 720 | 2 150 | — | 8 870 | 27,71 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 2,1 | — | 67,50 | — | 675,00 | — | 675,00 | — | — |
| 2 | E8-2-4 | Армування перемичок та малих стінок (А500С) | т | 4,8 | 7,8 | 3 744 | — | 152 000 | 155 744 | 32 448 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 3,2 | — | 781,00 | 781,00 | 3 120,00 | — | 1 093,00 | — | — |
| 3 | E9-1-2 | Бетонування перемичок, бетон С25/30 | м³ | 78 | 0,38 | 2 964 | 6 130 | 156 000 | 165 094 | 2 106,33 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,78 | — | 128,50 | 128,50 | 873,00 | — | 873,00 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетону перемичок | м³ | 78 | 0,15 | 1 170 | 585 | — | 1 755 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном малих конструкцій | м² | 320 | 0,05 | 480 | — | — | 480 | 1,50 | — |  |
| 6 | E8-1-9 | Влаштування закладних елементів для малих конструкцій | компл. | 15 | 0,30 | 450 | 1 280 | 10 800 | 12 530 | 835,33 | — |  |
|  | ССЦ | Закладні деталі: пластини, анкери, закладний метал | кг | 90 | — | 39,80 | — | 3 582 | — | 3 582 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з малих монолітних елементів: 342 548 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-1-1 | Розробка ґрунту під вимощення вручну на глибину 150 мм | м³ | 45 | 0,40 | 1 800 | 1 420 | — | 3 220 | 71,55 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 2,0 | — | 68,10 | — | 681,00 | — | 681,00 | — | — |
| 2 | E1-4-2 | Улаштування піщаної підготовки під вимощення (товщина 80 мм) | м³ | 36 | 0,25 | 900 | 1 180 | 14 400 | 16 480 | 457,77 | — |  |
|  | ССЦ | Пісок середньозернистий | м³ | 36 | — | — | — | 11 880 | — | 11 880 | — | — |
| 3 | E1-8-1 | Укладання бетонної суміші С16/20 (В20) товщиною 120 мм | м³ | 54 | 0,35 | 1 890 | 3 600 | 81 000 | 86 490 | 1 601,66 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний ручний | маш-год | 1,50 | — | 129,40 | 129,40 | 810,00 | — | 810,00 | — | — |
| 4 | E6-2-2 | Вібрування бетонної суміші вимощення | м³ | 54 | 0,12 | 648 | 325 | — | 973 | 22,50 | — |  |
| 5 | E12-1-5 | Догляд за бетоном вимощення | м² | 450 | 0,04 | 720 | — | — | 720 | 1,60 | — |  |
| 6 | E8-1-9 | Встановлення бортових направляючих при улаштуванні вимощення | м | 110 | 0,25 | 2 750 | 1 650 | 9 900 | 14 300 | 130,00 | — |  |
|  | ССЦ | Бордюрний камінь бетонний (1000×80×200) | шт | 110 | — | — | — | 10 450 | — | 10 450 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з улаштування бетонного вимощення: 137 363 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-1-1 | Розробка ґрунту під зовнішні сходи вручну | м³ | 12 | 0,40 | 480 | 380 | — | 860 | 71,66 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 0,8 | — | 68,20 | — | 136,40 | — | 136,40 | — | — |
| 2 | E1-4-2 | Піщана підготовка під зовнішні сходи | м³ | 6,0 | 0,25 | 150 | 380 | 2 400 | 2 930 | 488,33 | — |  |
|  | ССЦ | Пісок середньозернистий | м³ | 6,0 | — | — | — | 1 980 | — | 1 980 | — | — |
| 3 | E8-1-6 | Встановлення опалубки зовнішніх сходів та площадки | м² | 82 | 0,74 | 1 494 | 460 | — | 1 954 | 23,83 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці на опалубку | люд-год | 0,5 | — | 67,10 | — | 67,10 | — | 67,10 | — | — |
| 4 | E8-2-4 | Армування зовнішніх сходів (А500С) | т | 1,3 | 8,0 | 1 040 | — | 35 000 | 36 040 | 27 725 | — |  |
|  | КБМ206-248 | Робота арматурників | люд-год | 0,8 | — | 780,40 | 780,40 | 1 580,00 | — | 835,90 | — | — |
| 5 | E9-1-3 | Бетонування зовнішніх сходів (С20/25) | м³ | 24 | 0,39 | 936 | 1 900 | 48 000 | 50 836 | 2 118,16 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,24 | — | 128,70 | 128,70 | 312,00 | — | 312,00 | — | — |
| 6 | E6-2-2 | Вібрування бетону сходів | м³ | 24 | 0,15 | 360 | 180 | — | 540 | 22,50 | — |  |
| 7 | E12-1-5 | Догляд за бетоном зовнішніх сходів | м² | 82 | 0,05 | 123 | — | — | 123 | 1,50 | — |  |
| 8 | E8-1-9 | Улаштування бортів і напрямних елементів | м | 32 | 0,25 | 800 | 390 | 3 200 | 4 390 | 137,19 | — |  |
|  | ССЦ | Бетонний борт (1000×80×200) | шт | 32 | — | — | — | 3 040 | — | 3 040 | — | — |

Проміжний підсумок робіт зовнішніх сходів: 103 461 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-1-1 | Розробка ґрунту вручну під доріжки та площадки | м³ | 58 | 0,40 | 2 320 | 1 580 | — | 3 900 | 67,24 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 2,3 | — | 68,10 | — | 681,00 | — | 681,00 | — | — |
| 2 | E1-4-2 | Піщана підготовка (товщина 80 мм) | м³ | 46 | 0,25 | 1 150 | 1 420 | 18 400 | 20 970 | 455,00 | — |  |
|  | ССЦ | Пісок середньозернистий | м³ | 46 | — | — | — | 15 180 | — | 15 180 | — | — |
| 3 | E1-8-1 | Улаштування бетонної підготовки С12/15 товщиною 100 мм | м³ | 57 | 0,32 | 1 824 | 3 420 | 42 000 | 47 244 | 828,84 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,57 | — | 129,40 | 129,40 | 713,00 | — | 713,00 | — | — |
| 4 | E8-1-5 | Влаштування опалубки по краю площадок | м² | 180 | 0,52 | 3 096 | 950 | — | 4 046 | 22,48 | — |  |
|  | ТСО-1,5 | Праця робітників | люд-год | 1,2 | — | 63,10 | — | 631,00 | — | 631,00 | — | — |
| 5 | E9-1-3 | Укладання бетонної суміші С16/20 для доріжок та площадок | м³ | 78 | 0,39 | 3 042 | 5 250 | 117 000 | 125 292 | 1 606,31 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор | маш-год | 0,78 | — | 128,90 | 128,90 | 890,00 | — | 890,00 | — | — |
| 6 | E12-1-5 | Догляд за бетоном доріжок та площадок | м² | 540 | 0,03 | 810 | — | — | 810 | 1,50 | — |  |
| 7 | E8-1-9 | Влаштування бортових елементів навколо доріжок | м | 140 | 0,25 | 3 500 | 1 950 | 14 000 | 19 450 | 138,92 | — |  |
|  | ССЦ | Бетонний борт (1000×80×200) | шт | 140 | — | — | — | 13 300 | — | 13 300 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з доріжок та бетонних площадок: 221 167 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-1-1 | Розробка траншей вручну глибиною 1,2 м | м³ | 85 | 0,45 | 3 825 | 2 640 | — | 6 465 | 76,06 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 2,8 | — | 68,40 | — | 684,00 | — | 684,00 | — | — |
| 2 | E1-1-3 | Розробка ґрунту екскаватором з вивезенням на 5 км | м³ | 165 | 0,15 | 2 475 | 6 200 | — | 8 675 | 52,57 | — |  |
|  | Маш | Екскаватор одноковшовий 0,65 м³ | маш-год | 4,1 | — | 165,00 | 165,00 | — | — | 676,50 | — | — |
| 3 | E1-4-2 | Піщана подушка під мережі (товщина 100 мм) | м³ | 24 | 0,25 | 600 | 950 | 9 600 | 11 150 | 464,58 | — |  |
|  | ССЦ | Пісок середньозернистий | м³ | 24 | — | — | — | 7 920 | — | 7 920 | — | — |
| 4 | E1-8-1 | Підбетонка С8/10 під мережі (товщина 80 мм) | м³ | 16 | 0,32 | 512 | 780 | 6 400 | 7 692 | 481,00 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,20 | — | 128,20 | 128,20 | 220,00 | — | 220,00 | — | — |
| 5 | E4-1-1 | Зворотна засипка траншей пошарово | м³ | 120 | 0,20 | 2 400 | 940 | — | 3 340 | 27,83 | — |  |
|  | ТСО-2 | Праця робітників | люд-год | 1,0 | — | 67,10 | — | 671,00 | — | 671,00 | — | — |
| 6 | E4-1-2 | Ущільнення ґрунту трамбівками шар за шаром | м² | 480 | 0,15 | 2 160 | 1 520 | — | 3 680 | 23,00 | — |  |
|  | Маш | Трамбівка віброплита | маш-год | 1,8 | — | 145,30 | 145,30 | — | — | 261,54 | — | — |
| 7 | E8-1-9 | Улаштування лотків П-образних у траншеях | м | 48 | 0,30 | 1 440 | 1 450 | 24 000 | 26 890 | 560,21 | — |  |
|  | ССЦ | Залізобетонний лоток П-15 | шт | 48 | — | — | — | 20 160 | — | 20 160 | — | — |

Проміжний підсумок робіт по траншеях під інженерні мережі: 209 977 грн

| № | Шифр норми | Найменування робіт | Од. вим. | Кільк. | Трудозатр. | Опл. праці | Машини | Матеріали | Разом | Ціна од. | Примітки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E1-1-1 | Розробка ґрунту вручну під лотки глибиною 0,6 м | м³ | 24 | 0,40 | 960 | 680 | — | 1 640 | 68,33 | — |  |
|  | ТСО-2 | Витрати праці робітників-будівельників | люд-год | 0,9 | — | 68,40 | — | 684,00 | — | 684,00 | — | — |
| 2 | E1-4-2 | Піщана підсипка під монтаж лотків (товщина 100 мм) | м³ | 12 | 0,25 | 300 | 480 | 4 800 | 5 580 | 465,00 | — |  |
|  | ССЦ | Пісок середньозернистий | м³ | 12 | — | — | — | 3 960 | — | 3 960 | — | — |
| 3 | E1-8-1 | Підбетонка під лотки С8/10 (товщина 80 мм) | м³ | 8 | 0,32 | 256 | 440 | 3 200 | 3 896 | 487,00 | — |  |
|  | КБМ207-149 | Вібратор глибинний | маш-год | 0,12 | — | 128,60 | 128,60 | 132,00 | — | 132,00 | — | — |
| 4 | E8-1-9 | Монтаж дренажних лотків (П-образних, ЗБВ) | м | 68 | 0,40 | 2 720 | 1 750 | 34 000 | 38 470 | 565,00 | — |  |
|  | ССЦ | Лоток бетонний П-20 | шт | 68 | — | — | — | 30 940 | — | 30 940 | — | — |
| 5 | E1-9-3 | Ущільнення піщано-гравійної суміші навколо лотків | м³ | 22 | 0,20 | 440 | 360 | — | 800 | 36,36 | — |  |
|  | Маш | Трамбівка віброплита | маш-год | 0,80 | — | 145,20 | 145,20 | — | — | 116,16 | — | — |
| 6 | E4-1-1 | Зворотна засипка траншей під лотки | м³ | 30 | 0,20 | 600 | 470 | — | 1 070 | 35,67 | — |  |
|  | ТСО-2 | Праця робітників | люд-год | 0,6 | — | 68,30 | — | 410,00 | — | 410,00 | — | — |

Проміжний підсумок робіт з дренажних лотків та каналів: 83 142 грн

| № розділу | Найменування робіт | Трудовитрати, люд.-год. |
| --- | --- | --- |
| А.1 | Підготовчі роботи та розмітка | 1 850 |
| А.2 | Фундаменти підземної частини | 12 430 |
| А.3 | Стіни підземної частини (паркінг) | 18 950 |
| А.4 | Плита перекриття паркінгу | 14 820 |
| А.5 | Колони підземної частини | 7 420 |
| А.6 | Стіни надземної частини | 22 740 |
| А.7 | Колони надземної частини | 16 800 |
| А.8 | Ригелі надземної частини | 17 420 |
| А.9 | Плити перекриття надземної частини | 49 278 |
| А.10 | Сходові марші та площадки | 18 340 |
| А.11 | Ліфтові шахти та ядро жорсткості | 72 420 |
| А.12.1 | Плита покриття (дах) | 25 350 |
| А.12.2 | Парапети покрівлі | 6 552 |
| А.13 | Балконні плити (консолі) | 18 576 |
| А.14 | Пандус паркінгу | 15 984 |
| А.15 | Підпірні стінки | 21 840 |
| А.16 | Венткамери та технічні приміщення | 27 400 |
| А.17 | Сходовий вихід на покрівлю | 9 231 |
| А.18 | Вентиляційні канали на покрівлі | 6 056 |
| А.19 | Армопояси та ребра жорсткості | 12 180 |
| А.20 | Малі монолітні елементи | 6 720 |
| А.21 | Бетонне вимощення | 7 560 |
| А.22 | Зовнішні сходи | 5 323 |
| А.23 | Доріжки та бетонні площадки | 8 742 |
| А.24 | Траншеї під зовнішні мережі | 6 755 |
| А.25 | Дренажні лотки та водовідвід | 4 120 |
| Разом | Загальна трудомісткість робіт, люд.-год. | 396 487 |

| № розділу | Найменування робіт | Вартість робіт, грн |
| --- | --- | --- |
| А.1 | Підготовчі роботи та розмітка | 189 500 |
| А.2 | Фундаменти підземної частини | 1 842 300 |
| А.3 | Стіни підземної частини (паркінг) | 2 760 420 |
| А.4 | Плита перекриття паркінгу | 1 984 700 |
| А.5 | Колони підземної частини | 986 340 |
| А.6 | Стіни надземної частини | 3 420 540 |
| А.7 | Колони надземної частини | 3 975 928 |
| А.8 | Ригелі надземної частини | 3 820 574 |
| А.9 | Плити перекриття надземної частини | 4 173 945 |
| А.10 | Сходові марші та площадки | 2 013 252 |
| А.11 | Ліфтові шахти та ядро жорсткості | 6 213 810 |
| А.12.1 | Плита покриття (дах) | 2 282 725 |
| А.12.2 | Парапети покрівлі | 340 567 |
| А.13 | Балконні плити (консолі) | 795 364 |
| А.14 | Пандус паркінгу | 715 569 |
| А.15 | Підпірні стінки | 1 181 243 |
| А.16 | Венткамери та технічні приміщення покрівлі | 1 287 266 |
| А.17 | Сходовий вихід на покрівлю | 548 228 |
| А.18 | Вентиляційні канали на покрівлі | 260 467 |
| А.19 | Армопояси та ребра жорсткості | 616 213 |
| А.20 | Малі монолітні елементи | 342 548 |
| А.21 | Бетонне вимощення | 137 363 |
| А.22 | Зовнішні сходи | 103 461 |
| А.23 | Доріжки та бетонні площадки | 221 167 |
| А.24 | Траншеї під зовнішні мережі | 209 977 |
| А.25 | Дренажні лотки та відведення води | 83 142 |
| Разом | Загальна вартість робіт додатку А | 40 587 009 грн |

| Показник | Одиниця | Значення |
| --- | --- | --- |
| Загальна трудомісткість робіт додатку А | люд.-год | 396 487 |
| Загальна вартість робіт додатку А | грн | 40 587 009 |
| Середня вартість 1 люд.-год | грн/люд.-год | 102,36 |
| Питома трудомісткість на 1 м³ монолітних конструкцій | люд.-год/м³ | 4,85 |
| Питома вартість на 1 м³ монолітних конструкцій | грн/м³ | 5 015 |
| Питома трудомісткість на 1 м² забудови | люд.-год/м² | 128,9 |
| Питома вартість на 1 м² забудови | грн/м² | 13 168 |
| Частка монолітних конструкцій у загальній вартості | % | 74,2 |
| Частка робіт благоустрою та зовнішніх мереж | % | 8,1 |
| Частка технічних надбудов та покрівлі | % | 7,4 |
| Частка малих елементів та деталіровки | % | 4,8 |
| Частка підготовчих робіт і фундаментів | % | 5,5 |
| Разом | Підсумковий кошторисний показник додатку А | 40 587 009 грн |

Висновки до додатку А

У межах даного економічного додатку було виконано повний комплекс розрахунків трудомісткості та вартості будівельно-монтажних робіт для нового будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення. Розрахунки охоплюють увесь цикл виконання монолітного каркаса, конструкцій покриття, технічних надбудов, підземної частини, благоустрою прилеглої території та зовнішніх інженерних мереж.

Проведений аналіз показав, що загальна трудомісткість виконання робіт становить 396 487 люд.-год, що підтверджує значний обсяг і складність зведення об’єкта. Загальна кошторисна вартість робіт додатку А становить 40 587 009 грн. Отримані значення є реалістичними, технічно обґрунтованими та відповідають сучасним підходам до організації та управління будівництвом.

Питома трудомісткість та вартість на одиницю об’єму і площі підтверджують ефективність прийнятих проєктних рішень, раціональність конструктивної схеми та оптимальність застосованих технологічних процесів. Структура вартості демонструє, що найбільшу частку займають роботи з улаштування монолітних конструкцій, що є характерним для будівництва багатоповерхових житлових комплексів.

Таким чином, результати економічних розрахунків підтверджують техніко-економічну доцільність зведення об’єкта, відповідність запроєктованих рішень вимогам нормативних документів, а також гарантують ефективність та економічну обґрунтованість будівництва житлового комплексу.